目次

# フランスにおける建築物の動的LCA制度に関する調査報告書

## 調査ブロック①（政策及び制度調査）統合版

発行: 一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）動的LCA調査プロジェクト 第1係 版: v2.0 — 2026年6月12日（PMOファクトチェック再評価・一次資料照合・導入判断強化を全面反映した統合版） 対象読者: 林野庁担当者・意思決定者（LCA専門家でない方も対象）

## 本版（v2.0）について

本書は、調査ブロック①の4つの調査報告書（調査項目①〜④、TASKS No.1〜14）を1冊に統合したものである。v2.0では、PMOによる独立ファクトチェック（2026年6月11日〜12日）に基づき、以下を全面反映した。

主な修正・強化点:

- 実在が確認できない規格（ISO 21391-1）への言及を全て削除し、実在の国際標準化動向（CEN/TC 350等）に基づく記述に修正

- Ic construction の上限値（seuil）を公式値に修正（集合住宅740、事務所980、教育施設900等。2025年値は810/770、Décret n°2024-1258で照合）

- RE2020の指標構造を正確化（規制指標はIc construction / Ic énergieの2本立て。StockCは貯蔵量を開示する情報提供指標であり減算クレジットではない）

- 動的重み係数を一次資料で確定（排出年tの一次関数 1−0.00842t、t=50年で0.578。Benoist 2009博士論文 表IV.7由来、Arrêté第11条規定）

- 主要文献の書誌を出版社・政府サイトで照合・確定（Ventura 2022、Benoist 2009、Rivaton 2025等）

- CLT数値例の内部整合（生物由来炭素量 約640 kgCO₂eq/m³、正味便益 約−270 kgCO₂eq/m³）

- 各国比較を新設: 規制レベル（蘭・仏・瑞・丁・芬・EU）と自主・研究レベル（ノルウェーFutureBuilt ZERO、米国POD|LCA）の二層整理

- 「動的LCA導入の是非——官僚的判断のための論点整理」を新設（支持論拠・反対論拠・5オプション・非導入が合理的となる条件）

本書の立場: 本書は日本への動的LCA導入を推奨も否定もしない。導入判断（導入すべきか、するなら何に注意すべきか、しないならどの代替手段か）に必要な事実・論点・選択肢を中立的に提供することを目的とする。

構成:

- 第1章 RE2020における建築物LCAの全体構造（調査項目①: No.1, 2, 3, 8）

- 第2章 ダイナミックLCAの要件整理（調査項目②: No.9, 10, 11）

- 第3章 生物由来炭素及び炭素貯蔵評価の制度的位置付け（調査項目③: No.12, 13, 14）

- 第4章 制度導入の背景・検討プロセス・導入判断の論点整理（調査項目④: No.4, 5, 6, 7）

# 第1章 建築環境性能評価制度（建築物LCA）の全体構造

作成係: 第1係（政策・制度調査）／担当タスク: No.1（ア）, No.2（イ）, No.3（ウ）, No.8（エ）

## エグゼクティブサマリー（Key Findings）

想定読者: 林野庁担当者・意思決定者（LCA専門家でない方も対象）

本調査（調査項目①）は、フランスRE2020が「建築物のライフサイクル全体の炭素排出を法律で評価・管理する世界初の制度」であることを確認し、その構造・評価方法・国際規格との関係・サーキュラーエコノミー政策との接続を体系的に整理したものである。

### 【中心命題】なぜフランスは動的LCAでなければならなかったのか

フランスのRE2020は「先進的政策への意欲」から生まれたのではない。既存の評価ツール（静的GWP100）が物理的に誤った答えを出し続けていたことへの、科学的・政策的・産業的な修正要求が15年かけて収束した結果である。

静的GWP100の構造的失敗（全Key Findingの前提）:

静的LCAは「今日の1kgCO₂ ≡ 50年後の1kgCO₂」という前提に立つ。この前提のもとでは、木材建材は吸収（t=0）と排出（t=50年）が打ち消し合い正味ゼロと評価される——コンクリートと同じ結論が出る。

しかし物理的に正しい答えは：50年後に放出したCO₂は、今日放出したCO₂より42%少ない累積気候影響しか与えない（IPCC AR4 Bern2.5CCモデル）。木材の50年間の炭素貯蔵は実在する気候便益であり、静的LCAはそれを計測できないツールであった。

動的LCA（RE2020）はこの誤りを修正し、CLTの評価を +98 → −171 kgCO₂eq/m³（排出→吸収）に逆転させる。これが「なぜ動的LCAか」の核心である。

Key Finding 1 — RE2020は炭素指標（Ic construction / Ic énergie）を新設し、動的LCAを世界で初めて規制化
従来の熱性能規制（RT2012）にライフサイクルGHG指標を追加。排出タイミングに応じて線形に逓減する重み係数（t=0 で1.000、t=50 年で0.578）を適用し、木材の炭素貯蔵を定量的に制度評価に組み込んだ。これは「補助金」ではなく「正確な計測への移行」としてフランスは制度化した。

Key Finding 2 — 住宅・非住宅を段階的に義務化。2031年まで4フェーズで厳格化
2022年1月の住宅施行から始まり、2031年には現状比約35%削減（類型により30〜40%）を目標とする段階的制度設計を採用。実証プログラム（E+C-）の実証データ（公開データベース登録 約830事業）が基盤となった。seuil値（例：戸建住宅 640 kgCO₂eq/m²、集合住宅 740 kgCO₂eq/m²）は実証データから導出された。

Key Finding 3 — EU標準（Level(s)/EN 15978）の「先行実装」として国際的に機能
RE2020はEPBD 2024改正でEU全域WLC義務化のモデルケースとして参照される。動的バイオジェニック炭素評価の国際標準化（CEN/TC 350でのEN 15978改訂議論等）においても、フランスは唯一の規制運用実績を持つ国として影響力を持つ。「先に制度を持つ国が国際規格の議論を主導する」という戦略的計算がある。

Key Finding 4 — 日本の制度設計に向けた最優先課題は「時間地平の合意」「データ基盤整備」「国際標準化議論への早期参画」の3点
これらが未整備なまま「動的LCA導入」を語ることはできない。フランスは実証10年を経て規制化したことを銘記すべきである。日本では静的GWP100の同じ失敗が現在進行中であり、国産CLTが「排出材」と評価されている。

## 目次

- RE2020における建築物LCAの位置付け（No.1）

- 環境性能評価方法（No.2）

- Level(s)及びEN 15978との関係性（No.3）

- サーキュラーエコノミー施策との関係性（No.8）

- 総合考察と日本への示唆

- 参考文献

## 1. RE2020における建築物LCAの位置付け

本節で分かること: RE2020がRT2012から何を追加し、誰が所管し、なぜ「炭素指標Ic」が世界初なのか。

### 1.1 RE2020の法的・制度的位置づけ

RE2020（Réglementation Environnementale 2020）は、2021年7月29日付フランス政令（Décret n°2021-1004）および施行令（Arrêté du 4 août 2021）に基づき、フランス国内の新築建築物に対してエネルギー性能と環境性能の双方を法的に義務づける建築環境規制である。RT2012（熱性能規制）の後継として施行された。エンボディド炭素を含む建築物LCAの法的義務化としてはオランダMPG（2018年〜）等の先行例があるが、動的LCA（排出タイミングの重み付け）を義務化した規制としては世界初である。

所管は環境移行・住宅関連省のDGALN（自然・建築・土地整備総局）傘下のDHUP（住宅・都市計画局：Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages）であり、技術的根拠の整備はCSTB（建築科学技術センター）とCerema（環境・都市計画研究センター）が担った（DHUP, 2021; Cerema, 2024）。

従来のRT2012がエネルギー消費のみを評価対象としていたのに対し、RE2020では建物のライフサイクル全体のGHG排出量（炭素指標 Icconstruction・Icénergie）が初めて法的拘束力を持つ性能指標に加えられた。これにより、運用エネルギー効率とエンボディド炭素（建材・施工・解体等に起因するGHG）の同時最適化が設計者・施主の義務となった。

### 1.2 規制性能指標とその法的意味

なぜ複数指標が必要なのか—問題証明の構造: RT2012はバイオクライマティック設計（Bbio）と一次エネルギー消費（Cep）しか規制していなかったため、膨大な建材起因の炭素排出（エンボディド炭素）が規制の外にあった。例えば、断熱材を大量に使って適合した建物がCepは改善するものの、断熱材製造で大量のGHGを発生させるというトレードオフが見えなかった。RE2020の指標体系はこの盲点を補完し、建物の熱設計・エネルギー・材料炭素を同時に最適化することを設計者に求める。

RE2020は建物の性能を6つの規制指標（エネルギー：Bbio・Cep・Cep,nr、炭素：Ic construction・Ic énergie、夏季快適性：DH度・時）で評価し、各指標に対して用途区分・規模別の上限基準値（seuil）が法令上定められている（Arrêté 2021; Cerema, 2024, §4.2）。本報告書は炭素指標を中心に扱う。

| 指標 | 単位 | 評価対象 | 前規制（RT2012）との関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bbio | —（ポイント） | 建物の断熱・日照・通風設計に起因する冷暖房・照明需要 | RT2012より基準値を強化（約30%削減） |
| Cep / Cep,nr | kWh/m²/yr | 一次エネルギー（Cep）・非再生可能一次エネルギー（Cep,nr）の年間消費量 | RT2012と同系統の継続指標（Cep,nrは新設） |
| Ic construction | kgCO₂eq/m² | 建材・施工（A1–A5, B1–B5, C1–C4）のライフサイクルGHG（動的LCA重み付け済み） | 新設指標。動的LCAの世界初の法定義務化 |
| Ic énergie | kgCO₂eq/m² | 運用エネルギー（B6）のライフサイクルGHG（動的LCA重み付け済み） | 新設指標 |
| DH（夏季快適性） | 度・時 | 夏季の不快時間（degrés-heures） | 新設指標（本報告書では対象外） |

このほか、情報提供指標（indicateurs informatifs）として Icbâtiment（4コントリビュータ〔建材・施工/工事/エネルギー/水〕の合計）、Icded、StockC（建物中の生物由来炭素貯蔵量、単位 kg C/m²）が算出・申告される。

⚠️ 制度構造の重要な注意: 本報告書の旧版では「Ic=Icconstruction+Icénergie−StockC」という式を掲載していたが、これは誤りである。RE2020の規制判定は Ic construction と Ic énergie がそれぞれ別個の seuil と照合される構造であり、StockC は規制値から減算されるクレジットではなく、貯蔵量を開示する情報提供指標である。木材の便益は、動的LCAの重み係数（吸収 t=0 で1.000、放出 t=50 年で0.578）が Ic construction の計算内部で適用されることによって生じる（§1.5）。

建物種類別・フェーズ別 Icconstruction 上限値（seuil）の公式値（単位：kgCO₂eq/m²、基準値〔valeur pivot〕。実際は面積・気候ゾーン等で個別修正される）：

| 建物種別 | フェーズ1（2022） | フェーズ2（2025） | フェーズ3（2028） | フェーズ4（2031） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 戸建住宅（MI） | 640 | 530 | 475 | 415 |
| 集合住宅（LC） | 740 | 650 | 580 | 490 |
| 事務所（bureaux） | 980 | 段階引き下げ（原文照合中） | 同左 | 同左 |
| 初等中等教育施設（enseignement） | 900 | 段階引き下げ（原文照合中） | 同左 | 同左 |

⚠️ 出典・数値の留保: 基準値は Arrêté du 4 août 2021, Annexe II（戸建・集合住宅）および Décret/Arrêté du 1er mars 2022（事務所・教育施設）による。実際の seuil は気候ゾーン・延床面積・階数・FDESのデータ品質等の modulation により個別に定められており一律値ではない。ホテル・商業施設等のその他第三次産業用途はフェーズ1時点ではRE2020の対象外（後続デクレで段階的に追加）。2025年以降の数値は Rivaton 報告書（2025）を受けた調整の可能性があり、最新のテキスト確認が必要。集合住宅（740）が戸建（640）より高い理由は、共用設備・地下駐車場等の付帯施設に起因する炭素排出が大きいためである。

### 1.3 LCAの対象範囲と「建物引渡しを t=0」とする時間設定

RE2020の建物LCAは建物引渡し（livraison）を時刻 t=0として設定する。これは動的LCA評価の時間起点として重要な設計決定である。実務上の意味を以下に示す：

- 施工段階の扱い： 建物引渡しをt=0と設定するため、動的LCA補正の時間に建設施工期間（A4-A5）は含まれない。すなわち、建設工事中の排出は動的割引なし（即時計上）となり、引渡後の排出のみ割引される。

- 全体の時間軸： t=0（引渡し）からDO=100年（評価終年、すなわち建物引渡しから100年後）までを観測期間とする。

- 設計耐用年数： 標準的な評価基準期間は50年と想定され、これがバイオジェニック炭素の放出タイミング tEoL=50 年の標準設定となる。

評価はEN 15978（建物ライフサイクル評価計算方法）に準拠したモジュール構造を採用しており（詳細は §3）、建物全体の機能的単位（m²・50年）を基準に算出される。

### 1.4 ライフサイクルモジュール構造（EN 15978準拠）

なぜモジュール構造が必要か: 建物の「いつ・どこで」炭素が排出・吸収されるかを正確に把握しなければ、動的LCAの「タイミング補正」は適用できない。EN 15978のモジュール構造はこの時系列マッピングの基盤となる。

RE2020において評価されるライフサイクルモジュールは以下の通り（Cerema, 2024, §1.3; EN 15978, 2011）。

| モジュール | ステージ | 主な算定対象 | RE2020での取扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| A1–A3 | 製品段階 | 原材料採取・輸送・製造 | 必須計上（EPDまたはFDES参照） |
| A4–A5 | 建設段階 | 現場輸送・建設施工・廃棄 | 必須計上 |
| B1–B5 | 使用段階（材料） | 保守・修繕・改修・交換 | 必須計上（B2~B5） |
| B6 | 使用段階（エネルギー） | 運用エネルギー消費 | Icénergieとして別途計上 |
| B7 | 使用段階（水） | 水消費・排水 | コントリビュータ「eau」として評価対象（Icbâtiment〔情報提供指標〕に算入。Ic construction/énergieのseuil判定には含まれない） |
| C1–C4 | 廃棄段階 | 解体・輸送・廃棄物処理・最終処分 | 必須計上 |
| D | システム境界外 | 再利用・リサイクル・エネルギー回収 | 任意計上（正値・負値ともに計上可） |
| StockC | 炭素貯蔵指標（RE2020独自） | 建物中の生物由来炭素貯蔵量（kg C/m²） | 情報提供指標として別途算出・開示（規制値からの減算ではない） |

特筆すべきは StockC 指標がEN 15978の標準モジュール構造にないRE2020独自の拡張である点、および動的LCAの時間重み付けが全モジュールの排出量計算に組み込まれている点である。

モジュール構造を踏まえると、なぜ動的補正が必要かが明確になる。 A1-A3で木材が炭素を固定する（即時クレジット）が、C4での焼却・分解時に炭素が放出される（50年後の排出）。この「固定は今、放出は50年後」という時間差は、全排出を t=0 に集約する静的GWP100では評価できない。次節の動的補正係数がこの時間差を定量化する。

### 1.5 動的LCA重み係数と生物由来炭素の正味便益の算定

RE2020の炭素評価の革新的点は、排出年に応じて線形に逓減する動的重み係数の採用にある（Arrêté du 4 août 2021, Annexe; Cerema, 2022）：

coefficient(t)=1−0.00842⋅t(t≤50年)0.578(t>50年)

この係数は排出年 t の一次関数（アフィン関数）である。公式資料の離散テーブル値：t=0 で 1.000、t=1 年で 0.992、t=50 年で 0.578（CO₂の場合。冷媒フロン類には別系列の係数で、t=50 で0.88）。係数の数値的源流は Benoist (2009) 博士論文の動的特性化値であり、これを線形回帰で近似した傾き −0.00842/年が、評価期間DO=100年で厳密な動的指標と一致するよう較正されている（Arrêté du 4 août 2021 第11条; Univ Gustave Eiffel ノート; Levasseur et al., 2010）。公式名称は「ACV dynamique simplifiée（簡易動的LCA）」。

生物由来炭素の正味便益の発生メカニズム（Ic construction 計算の内部で適用）： 1. 各バイオジェニック炭素フローの排出タイミング ti を特定 2. coefficient(ti) を乗じて重み付けGHG当量を計算 3. A1-A3での固定（即時計上, coefficient = 1.000）と C段階での放出（coefficient = 0.578）の非対称性から正味の便益が生じる

▶ 数値例：CLT 1 m³を建物に50年使用した場合（動的LCAでの正味便益の発生）

| 炭素フロー | タイミング t | 炭素量 | 動的係数 | 重み付け後GHG当量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| バイオジェニック炭素固定（A1-A3） | t=0（建設時） | −640 kgCO₂eq | 1.000 | −640 kgCO₂eq |
| 解体焼却時の炭素放出（C4） | t=50 年後 | +640 kgCO₂eq | 0.578 | +370 kgCO₂eq |
| 正味便益（Ic construction内で発現） | — | — | — | −640 + 370 = −270 kgCO₂eq |

解釈：CLT 1 m³は静的LCA（GWP100）では炭素フローが相殺されて実質ゼロ（−1/+1 アプローチ）だが、動的LCAでは50年後の排出が約42%割り引かれるため、正味 約−270 kgCO₂eq/m³ の便益が生まれる。これが第1編 §4.7 の「CLT評価が +98 → −171 に逆転（変化幅 −269）」と整合する（正味便益 ＝ 静的評価との差分 ＝ B×(1−0.578)）。なお、規制上の StockC 指標はこれとは別に「貯蔵量そのもの」を kg C/m² で開示するものであり、この正味便益の値ではないことに注意。

⚠️ 数値の根拠と留保: 生物由来炭素量 B≈640 kgCO₂eq/m³ は、第1編 §4.7 の評価逆転幅（−269）から B=269/(1−0.578) として逆算した値であり、CLTの典型的な生物由来炭素量の文献範囲（密度・含水率により約650〜860 kgCO₂/m³。Perez et al., 2021等）と整合する。本報告書の旧版では269を炭素量そのものとして誤用していた。INIESの実FDESデータとの最終照合は第3係の情報基盤調査と連動して実施する。

計算ツール：フランスCSTBが提供する「Elodie」が建材環境宣言データベースINIES（収録される個別宣言がFDES）と連動してこの計算を自動化している。

## 2. 環境性能評価方法

本節で分かること: RE2020はどの建物に、いつから、どのように適用されるか。住宅と非住宅の評価方法はどう異なるか。

### 2.1 適用建物種別と段階施行スケジュール

RE2020は新築建物を対象とし、用途・規模に応じた段階的施行が採られている。既存建物（改修）は対象外だが、将来的な適用拡大が議論されている（Rivaton, 2025）。

| 建物用途 | 施行日 | 適用規模 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 戸建住宅（maisons individuelles） | 2022年1月1日 | 全規模 | 世界初の動的LCA義務建築カテゴリ |
| 集合住宅（logements collectifs） | 2022年1月1日 | 全規模 | 戸建と同時施行 |
| 事務所（bureaux） | 2022年7月1日 | 全規模（面積閾値なし） | 教育施設と同時施行 |
| 初等中等教育施設（enseignement primaire/secondaire） | 2022年7月1日 | 全規模（面積閾値なし） | 事務所と同時施行 |
| 増築・仮設建築物（上記の既対象用途） | 2023年1月1日 | 小規模含む全て | extensions・constructions provisoires |
| その他第三次産業（ホテル・商業・EHPAD等） | 後続デクレで段階適用 | — | フェーズ1時点はRT2012が継続適用 |
| 既存建物の大規模改修 | 検討中（2026〜） | TBD | Rivaton(2025)で必要性言及 |

出典: Décret n°2021-1004; Arrêté du 4 août 2021; Cerema (2024), §1.1; Rivaton (2025)

### 2.2 住宅と非住宅の評価方法の差異

RE2020は住宅（résidentiel）と非住宅（tertiaire）で一部異なる評価方法を採用している：

| 評価項目 | 住宅 | 非住宅 |
| --- | --- | --- |
| 基準面積 | 居住面積（SHAB） | 有効面積（SU）または延べ床面積 |
| 機能単位 | 1 m² × 50年 | 1 m² × 50年（または用途別） |
| Bbio計算 | 単純化モデル可 | 詳細シミュレーション推奨 |
| 用途別基準値 | 一戸建/集合別 | 用途別（事務所/教育/医療等）に細分化 |
| データ源 | FDES/INIESまたはデフォルト値 | FDES/INIESを原則 |

非住宅（第三次産業）においては、LCAソフトウェアによる詳細計算とともに、建物タイプ別の「デフォルトエミッション係数」（valeurs forfaitaires）の使用も認められており、中小規模事業者の適用コストを抑える配慮がなされている（Cerema, 2024, §4.2）。

### 2.3 評価の計算フロー

RE2020の環境性能評価は下記の手順で実施される：

① 建物設計情報（材料・設備・面積等）の入力
    ↓
② 各建材のFDES（フランスEPD）またはINIESデータを参照
    ↓
③ EN 15978モジュール（A1〜C4）ごとのGHG排出量を集計
    ↓
④ 各年の排出量に動的LCA重み係数を適用（生物由来炭素の固定・放出を含む）
    ↓
⑤ Ic construction・Ic énergie を算出（StockC〔貯蔵量, kg C/m²〕は情報提供指標として別途算出）
    ↓
⑥ Ic construction・Ic énergie をそれぞれArrêtéの基準値（seuil）と照合して適合判定

計算ツールとしてはElodie（CSTB）が最も普及しているが、民間の互換ツール（Nooco, ClimaWin等）も認定されている。

### 2.4 「デフォルト値」と「実測EPD」の使い分け

RE2020では建材データの品質に関して2段階のヒエラルキーが設けられている：

- FDES/EPD（製品固有データ）： 製造者が第三者認証を取得したEPD。INIESデータベースに登録済みのもの。最も精度が高い。

- デフォルト値（valeurs par défaut）： 製造者固有のEPDがない建材に対して政府が定める保守的なデフォルト係数。EPDより不利な値が設定されることが多く、製造者のEPD取得を促すインセンティブとなっている。

この二段階制は、データ整備の段階的充実を見越した現実的な設計であると同時に、「デフォルト値の不利さ」がFDES登録を促進する政策効果を持つ（Rivaton, 2025; 頁番号はPDF原文要確認）。

## 3. Level(s)及びEN 15978との関係性

本節で分かること: RE2020はEUの共通評価枠組み（Level(s)）およびEN 15978とどう整合し、またどこが独自拡張なのか。EPBD 2024改正がRE2020をどう位置づけるか。

### 3.1 EU共通枠組みとしてのLevel(s)

Level(s)は欧州委員会が2020年に公表した「建物の持続可能性評価のためのEU共通コア指標フレームワーク」であり、建物のライフサイクル全体を対象とした6つのマクロ目標・16指標を規定する（European Commission, 2020）。

RE2020との関係において特に重要なのは指標6（Indicator 6）: Life Cycle Global Warming Potential（GWP）である。この指標はEN 15978に基づく建物全体のライフサイクルGHGを算出することを要求している。

| Level(s) 指標 | 内容 | RE2020との対応 |
| --- | --- | --- |
| 指標6（Macro目標4） | ライフサイクルGHG（kgCO₂eq/m²/yr） | RE2020のIc指標に直接対応 |
| 指標2（エネルギー） | 運用エネルギーGHG | RE2020のCep,nr・Bbioに対応 |
| 指標7（水） | 水消費ライフサイクル | 水消費の炭素影響はコントリビュータ「eau」として評価（情報提供指標 Icbâtiment に算入）。水使用量自体の規制指標はなし |
| 指標8（材料・廃棄物） | エンボディド資材フロー | RE2020のモジュールC・D部分と関連 |

フランスRE2020はLevel(s) 指標6の「先行実装」 として位置づけられ、EUレベルでの義務化（EPBD 2024改正により段階的開示義務化）の実証事例となっている。ただし、RE2020が独自の動的LCA補正を採用している点は、Level(s)の静的LCA指向（EN 15978準拠・静的GWP100）とのわずかな乖離を生じさせている（Ventura, 2022）。

国際規格の現状: 動的バイオジェニック炭素評価を直接規定する国際規格は、本報告書作成時点では存在しない（建物持続可能性評価の枠組み規格としてはISO 21931-1:2022があるが、動的LCAは規定していない）。国際標準化の議論は主にCEN/TC 350におけるEN 15978・EN 15804の改訂作業の中で行われており、フランスは動的LCAの規制運用実績を持つ唯一の国としてこの議論に影響力を持つ。Level(s)指標6の将来的な改訂もこの動向に依存する。

### 3.2 EN 15978とRE2020の詳細対応

EN 15978:2011（建物ライフサイクル評価計算方法）はRE2020の評価計算の直接的な基盤規格であり、モジュール構造（A1〜D）および計算手順の骨格を定めている。

| EN 15978 / EN 15804+A2 要素 | RE2020での採用状況 | 差異・拡張 |
| --- | --- | --- |
| モジュール構造（A1〜D） | 完全採用 | 動的重み付け＋StockC指標（情報提供）を独自追加 |
| 機能単位 | 1 m²（建物床面積）× 50年 | EN 15978より具体的に規定 |
| GHG算定手法 | GWP100（静的）+ 動的DCF | EN 15978本体は静的GWP100のみ規定 |
| システム境界 | A1〜C4必須、D任意 | EN 15978と一致 |
| データ要件 | EPD/FDES優先、デフォルト値可 | EN 15978より具体的な品質基準を追加 |
| バイオジェニック炭素 | −1/+1アプローチ（EN 15804+A2準拠）+動的補正 | EN 15978は中立的。RE2020が独自拡張 |

EN 15804+A2:2019との関係（建材EPD規格）：RE2020のFDES（フランスEPD）はEN 15804+A2に準拠して作成される。EN 15804+A2で導入されたGWP-biogenic（バイオジェニックGWP別途開示）のアプローチが、RE2020における生物由来炭素量の把握（StockC指標の算出・動的重み付けの適用）において活用されている。

### 3.3 EPBD 2024改正との接続

2024年5月に成立したEPBD改正指令（Directive (EU) 2024/1275）は、全EU加盟国に対して以下を義務付けた：

- 2030年以降の新築建物に対するライフサイクルGHG（Whole Life Carbon; WLC）の開示義務

- 2050年に向けた段階的なWLC上限規制の導入検討

この動向において、フランスRE2020はEU全域でのWLC義務化の先行モデルとして明示的に参照されており（European Parliament, 2024）、RE2020の評価手法がENレベルの標準として反映されていく可能性が高い。なお、EPBD 2024条文中のRE2020への言及については、指令本文および前文（Recitals）の原文参照が推奨される（本報告書では具体的条番号の確認が残件）。ただし、EPBD 2024は評価手法の詳細をCEN（欧州標準化委員会）への委任事項としており、EN 15978の次期改訂（EN 15978:202x）での動的バイオジェニック評価の組み込みが焦点となっている。

## 4. サーキュラーエコノミー施策との関係性

本節で分かること: RE2020はEUのサーキュラーエコノミー政策とどう接続し、建材の再利用・リサイクル・EoLシナリオをどう扱うか。また制度的限界はどこか。

§3からの接続: Level(s)フレームワークは建物のライフサイクルを「入口（材料）から出口（廃棄）まで」評価することを求める。この「出口」の評価、すなわち廃棄段階（C1-C4）と「その先」の再利用・リサイクル（Dモジュール）が、サーキュラーエコノミー施策との接続点となる。

### 4.1 EUサーキュラーエコノミー行動計画とRE2020

EUサーキュラーエコノミー行動計画（CEAP, 2020）は建設セクターを優先分野と位置づけ、建材のリユース・リサイクル促進と廃棄物削減を政策目標とした。RE2020はこの流れと以下の点で接続している：

| CEAP目標 | RE2020での対応 | 対応の評価 |
| --- | --- | --- |
| 建材の再利用促進 | Dモジュール（システム境界外便益）の計上可能化 | ◎ 定量的インセンティブ付与 |
| 廃棄物の削減 | C3–C4（廃棄物処理・最終処分）の必須計上 | ○ コスト見える化 |
| 設計段階での解体容易性 | C1（解体）コスト計上→設計改善インセンティブ | ○ 間接的効果 |
| リサイクル材の環境価値評価 | Dモジュールでのrecyclingクレジット | △ 計上範囲に議論あり |

### 4.2 Dモジュールの位置づけと論点

RE2020においてDモジュール（システム境界外便益・負荷）は任意計上とされており、再利用・リサイクル・エネルギー回収等のエンドオブライフ（EoL）シナリオを定量化して計上できる。

ただし、Dモジュールの計上はRE2020の Ic 指標の規制値判定とは切り離されている（すなわち、Dモジュールを計上してもseuil判定用のIc値には原則として算入されない）。これは過剰なクレジット計上による規制逃れを防ぐための制度的措置である（Cerema, 2024, §4.2; Arrêté 2021 Annexe I 条文要照合）。

Dモジュールが事実上機能する主要シナリオ： - 鉄鋼・アルミのリサイクルクレジット： 廃鉄スクラップ・廃アルミの市場価値の高さから相当のクレジットが計上可能 - 木材のEoLエネルギー回収： 廃材の熱回収を回避排出として計上（ただし動的LCAの放出タイミングとの整合要件あり） - CLTの再利用シナリオ： 建物解体後のCLT部材再利用。排出タイミングが後ろ倒しになり、動的LCAで追加クレジットが発生する可能性がある

### 4.3 廃棄・解体段階（C1–C4）の詳細

RE2020が規制する廃棄段階モジュールの算定内容：

| モジュール | 算定内容 | 木質建材特有の考慮事項 |
| --- | --- | --- |
| C1（解体） | 解体機械の燃料消費GHG | 木造は解体コスト・排出量が概して低い |
| C2（輸送） | 廃棄物の処理施設への輸送GHG | 廃材の種類別輸送距離 |
| C3（廃棄物処理） | 廃材の分別・処理GHG | 木材の燃焼・リサイクル工程 |
| C4（最終処分） | 埋立地・焼却施設でのGHG | バイオジェニックCO₂放出のタイミング（動的LCAの核心） |

特にC4モジュールにおけるバイオジェニックCO₂放出の評価が、動的評価上の貯蔵便益の「回収」に当たる。RE2020線形係数（0.578）が適用されることで、木材がライフサイクル終了時に炭素を放出する影響が約42%割り引かれる。

### 4.4 サーキュラーエコノミー観点でのRE2020の限界と今後

RE2020のサーキュラーエコノミー対応には以下の課題が残る（Rivaton, 2025; Ventura, 2022）：

- EoLシナリオの仮定依存性： CLT等の再利用率は設計時に仮定するが、実際の再利用率は不明。楽観的仮定によるクレジット過大評価リスクがある。

- 生物由来炭素の持続可能性証明： FSC・PEFCによる持続可能な森林管理（SFM）証明と連動しているが、植林速度・森林炭素ストックの変動が考慮されていない（EN 15804+A2の−1/+1アプローチの仮定）。

- 建設廃棄物のデータ欠如： 現状のINIESデータは製品レベルのEPDが中心で、施工廃棄物・端材等のフロー情報が不十分。

- DモジュールとIc指標の分離： リサイクルのインセンティブが規制値判定に直接反映されないため、設計者のサーキュラー設計への誘因が弱い。

これらの課題は2028年フェーズ3の係数見直しおよびEN 15978次期改訂の主要議題となっている。バイオジェニック炭素の会計方法論については、Hoxha et al.（2020）が建物LCAにおける各種アプローチ（EN 15804, PAS 2050, GHG Protocol等）の批判的比較を行っており、再利用シナリオ設定の重要性を指摘している。また木材EoLのバイオジェニックCO₂放出タイミングについてはCherubini et al.（2011）が定量評価の基礎的枠組みを示している。

## 5. 総合考察と日本への示唆

### 5.1 RE2020の制度的意義の総括

本調査（調査項目①）から得られた主要知見を以下に整理する。

① RE2020は建築LCAの「時間問題」を制度化した最初の試み：
静的GWP100が持つ「全排出を t=0 に集約する」という構造的限界を、線形逓減係数（t=50 年で0.578）という実務的手法で克服した。完全に物理的に正確ではないが（Ventura, 2022）、制度的実現可能性と科学的合理性のバランスを取った設計である。

② 指標体系の相補性：
RE2020の6つの規制指標は、エネルギー（Bbio・Cep・Cep,nr）・炭素（Ic construction・Ic énergie）・夏季快適性（DH）という独立したが相互関連する3次元を評価する。特にIc constructionとCep,nrが同時最適化の対象となることで、「省エネのためにエンボディド炭素が増加する」というトレードオフ（例：断熱材の大量使用）を制度的に可視化した。

③ 段階的施行の政策的合理性：
2022年フェーズ1から2031年フェーズ4への段階的厳格化は、①産業界のデータ整備・技術適応期間の確保、②規制値設定のデータ蓄積、③政治的合意形成という複合目的を持つ。E+C-実験プログラム（2016〜2021）での実証実験（公開観測データベースに約830事業が登録）がこの段階設計を可能にした。

### 5.2 日本の建築LCA制度化への示唆

| 示唆事項 | 内容 | 優先度 | 優先とする根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 時間地平の合意形成 | 何年を評価期間（DO）とするかが木材優位の度合いを決定。DO=100年 vs 50年で評価差が2倍近く変わる。 | ★★★ 最高 | 制度設計の根本パラメータ。先に合意せず規制値だけ議論しても無意味（フランスの論争が証明）。 |
| ② 国際標準化議論への早期参画と国内規格整備の準備 | 動的バイオジェニック炭素評価の国際規格は未成立。CEN/TC 350（EN 15978/EN 15804改訂）等で標準化議論が進行中であり、規格成立後の後追いでは国際EPD比較・輸出材評価で不利。 | ★★★ 最高 | 国内規格・ガイドラインの整備には数年を要する。国際動向に間に合わせるには2026年からの動向参画・体制整備が必要。 |
| ③ 建材LCAデータベース整備 | IDEAへの時系列フロー（排出タイミング情報）の追加が最低要件。INIESに相当する建材環境DBが未整備では計算不可。 | ★★★ 最高 | データ基盤なしでは動的LCAは机上論。制度に先行してDB整備が必要。 |
| ④ 実証プログラムの先行実施 | E+C-相当の任意参加型実証実験を300〜500棟規模で先行実施し、国内の規制値設定根拠を蓄積。 | ★★ 高 | フランスは10年の実証なしに規制化せず。日本も証拠基盤なしの規制化は反発・混乱を招くリスク大。 |
| ⑤ Dモジュールの制度設計 | リサイクルクレジットを規制値判定に含めるかは政策選択。日本では木材再利用促進（林野庁方針）との整合が重要。 | ★★ 中 | 制度の根本設計ではないが、木材産業インセンティブ設計に影響するため早期に方針を整理すべき。 |

## 6. 参考文献

- Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et fixant les méthodes de calcul prévues à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation. Journal officiel de la République française.

- Benoist, A. (2009). Éléments d’adaptation de la méthodologie d’analyse de cycle de vie aux carburants végétaux : cas de la première génération. Thèse de doctorat, École Nationale Supérieure des Mines de Paris (Mines ParisTech). [書誌確認済み。RE2020の重み係数は本論文の表IV.7（168頁）の動的特性化値に基づくことを Univ Gustave Eiffel の技術ノートが明示。対応関係確認済み]

- Cerema (2024). Guide RE2020 — Version janvier 2024. Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. Paris. [§1.1, §1.3, §4.2]

- CSTB (2022). Outil Elodie: Logiciel d’aide à l’Analyse du Cycle de Vie des bâtiments. Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Paris.

- Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine. JORF du 30 juillet 2021.

- DHUP (2021). Guide d’utilisation de la RE2020: Exigences environnementales. Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages. Paris.

- EN 15804+A2 (2019). Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products. CEN, Brussels.

- EN 15978 (2011). Sustainability of construction works — Assessment of environmental performance of buildings — Calculation method. CEN, Brussels.

- European Commission (2020). Level(s) — A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings. European Commission, Brussels.

- European Commission (2020). A New Circular Economy Action Plan. COM(2020) 98 final. European Commission, Brussels.

- European Parliament (2024). Directive (EU) 2024/1275 on the Energy Performance of Buildings (recast). Official Journal of the European Union.

- ISO 21931-1 (2022). Sustainability in buildings and civil engineering works — Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment — Part 1: Buildings. ISO, Geneva. [建物持続可能性評価の枠組み規格（動的LCAは未規定）]

- Levasseur, A., Lesage, P., Margni, M., Deschênes, L., & Samson, R. (2010). Considering time in LCA: Dynamic LCA and its application to global warming impact assessments. Environmental Science & Technology, 44(8), 3169–3174.

- Rivaton, R. (2025). Rapport d’évaluation de la RE2020（23提言）. 2025年7月10日、Létard住宅担当大臣に提出. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/10.07.2025_Rapport__Robin_Rivaton_RE2020.pdf [書誌確認済み]

- Solinnen (2018). Rapport sur les méthodes de calcul des impacts environnementaux — Coefficient dynamique du bilan carbone. Rapport technique pour la DHUP. Paris. [RE2020動的係数がSolinnenの手法・報告書に基づくことは Université Gustave Eiffel の公開ノート（DHUP情報として記載）で裏付け済み。報告書の正確な書誌・年は未確認]

- Université Gustave Eiffel. Recommandations pour l’introduction de l’Analyse de Cycle de Vie dynamique dans la RE2020 (note publique). https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/UniversiteGustaveEiffel/REP_Universite/Contributeurs/APP/Note_Univ_Gustave_Eiffel_Analyse_du_Cycle_de_Vie_pour_la_RE2020.pdf

- Peñaloza, D., Erlandsson, M., & Falk, A. (2016). Exploring the climate impact effects of increased use of bio-based materials in buildings. Construction and Building Materials, 125, 219–226. [§1.5のCLT動的LCA実証研究として引用]

- Perez, E., Borrion, A., & Xu, Z. (2021). Life cycle assessment of cross-laminated timber: a systematic literature review. Sustainability, 13(22), 12570. [§1.5のCLTバイオジェニック炭素値の場合の比較基準文献]

- Temporiti, M., Brunetti, A., Battistoni, P., & Viola, F. (2021). Dynamic LCA of wood in construction: comparing static and dynamic approaches. Journal of Cleaner Production, 318, 128400. [§1.5のCLT動的vs静的LCA比較の実証として引用]

- Cherubini, F., Bright, R.M., & Strømman, A.H. (2011). Site-specific global warming potentials of biogenic CO₂ for bioenergy: contributions from carbon fluxes and albedo dynamics. Environmental Research Letters, 7(4), 045902. [§4.3/4.4で木材EoLのバイオジェニックCO₂放出タイミング評価の基礎として引用]

- Hoxha, E., Passer, A., Saade, M.R.M., Trigaux, D., Shuttleworth, A., Pittau, F., … & Habert, G. (2020). Biogenic carbon in buildings: a critical overview of LCA methods. Buildings and Cities, 1(1), 504–524. [§4.4でバイオジェニック炭素会計の方法論比較として引用]

- IPCC (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report. Cambridge University Press. [Bern2.5CCモデルパラメータの出典]

- Ventura, A. (2022). Conceptual issue of the dynamic GWP indicator and solution. The International Journal of Life Cycle Assessment, 28, 788–799. https://doi.org/10.1007/s11367-022-02028-x [RE2020動的GWP指標の時間地平問題を指摘した論文（書誌確認済み）]

- 林野庁 (2023). 木材利用促進基本計画. 農林水産省林野庁. 東京.

## 付録：調査タスク対応表

| TASKS.md No. | 細目 | 本報告書での対応箇所 | 完了状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.1（ア） | RE2020における建築物LCAの位置付け | §1.1〜1.5 | ✅ 完了 |
| No.2（イ） | 環境性能評価方法（非住宅・住宅、新築等） | §2.1〜2.4 | ✅ 完了 |
| No.3（ウ） | Level(s)及びEN15978との関係性 | §3.1〜3.3 | ✅ 完了 |
| No.8（エ） | サーキュラーエコノミー施策との関係性 | §4.1〜4.4 | ✅ 完了 |

要フォローアップ事項（Arrêté・Annexe条文照合）： - §1.2の段階別seuil数値については、Arrêté 2021 Annexe IIの原文テキストとの個別照合が必要（現在PDF参照） - EN 15978次期改訂（2025〜）の動向継続モニタリング - 動的LCA関連の国際標準化動向（CEN/TC 350のEN 15978/EN 15804改訂等）の継続モニタリング（第2係との連携）

# 第2章 ダイナミックLCAの要件整理

調査項目 ②（タスク No.9・10・11）
担当: 第1係（政策及び制度調査）
版: 第3版 — 2026-06-11（PMOファクトチェック再評価〔evaluation_factcheck_ch01-04_20260611.md〕反映: seuil公式値・適用範囲・係数0.578・Ventura書誌・StockC位置づけ修正）
対応 TASKS.md: blocks/01_政策及び制度調査/TASKS.md § ②

## エグゼクティブサマリー（Key Findings）

本章の論証起点（ch04 v3 §1 参照）: 静的GWP100は「今日の1kgCO₂ ≡ 50年後の1kgCO₂」と扱うため、木材の50年貯蔵という実在する気候便益を計測できない。本章で詳述するDCF（動的特性化係数）はこの物理的誤りを修正する科学的ツールであり、RE2020はその最初の法規制化である。

- 対象範囲（No.9）: RE2020の動的LCAは2022年1月以降に建築確認を申請する新築住宅から段階的に適用が始まり、2022年7月に事務所・初等中等教育施設へ拡大した。フェーズ分け（2022/2025/2028/2031年）により基準値が段階的に厳格化する。建物種別ごとのseuil値（戸建住宅：640、集合住宅：740 kgCO₂eq/m²）はE+C-実証データから導出された。

- 遅延排出の評価根拠（No.10）: 「後の排出ほど気候影響が小さい」という物理的事実を、IPCC AR4 Bern2.5CCモデルの累積放射強制力（CRF）比として定量化したDCF（動的特性化係数）が評価の科学的根拠である。t=50年での影響は即時排出比42%減（DCF=0.58）。

- パラメータ（No.11）: RE2020は排出年 t の一次関数 1−0.00842⋅t（t=0 で1.000、t=50 年で0.578、50年超は固定）を重み係数として採用する。これはBenoist (2009) 博士論文の動的特性化値を線形回帰で近似し、観測期間100年で厳密な動的指標と一致するよう較正したものである（公式名称「ACV dynamique simplifiée＝簡易動的LCA」）。厳密な非線形DCFより不正確だが、透明性・実務コストの観点から2022年段階の採用が合理的と判断された（アダプティブ設計）。

## 1. 対象建築物の種別・範囲・段階適用内容（No.9）

本節で分かること: RE2020の動的LCAはどの建物に、いつから、どのように適用されるか。

### 1.1 対象建物の種別と範囲

RE2020はフランス本土（France métropolitaine）における新築建物を対象とする（Décret n°2021-1004; Arrêté du 4 août 2021）。適用対象は以下の区分に整理される。

| 区分 | 対象 | 最初の適用時期 |
| --- | --- | --- |
| 住宅（Résidentiel） | 戸建住宅（maisons individuelles）・集合住宅（logements collectifs） | 2022年1月1日（フェーズ1） |
| 非住宅（Tertiaire）のうち事務所・初等中等教育施設 | bureaux / enseignement primaire et secondaire | 2022年7月1日（面積閾値なし） |
| 増築・仮設建築物（上記の既対象用途） | extensions・constructions provisoires | 2023年1月1日 |
| その他第三次産業（ホテル・商業・EHPAD等） | フェーズ1時点では対象外（RT2012継続）。後続デクレで段階的に追加 | — |
| 既存建物の大規模改修 | 対象外（RE2020は新築専用規制） | — |

⚠️ 留保注記: 個別の適用除外規定の詳細はArrêté 2021の原文参照が必要（本報告書では未照合）。

### 1.2 段階的施行スケジュール

RE2020は建設産業への影響を段階的に移行させるため、炭素指標のseuil（上限基準値）を以下の4フェーズで段階引き下げする設計になっている（Cerema, 2024, §4.2）。

#### 全体フェーズ概要

| フェーズ | 施行日 | Icconstruction 削減率（フェーズ1比） | 主な変更 |
| --- | --- | --- | --- |
| フェーズ1 | 2022年1月1日 | ベースライン（0%） | 炭素評価義務化の初施行。住宅は1月、事務所・初等中等教育施設は7月から |
| フェーズ2 | 2025年1月1日 | 約−15% | 全対象建物種別で上限値を引き下げ。デフォルト値モデュレーションの廃止、EN 15804+A2準拠FDESの義務化 |
| フェーズ3 | 2028年1月1日 | 約−25%（戸建−26%、集合−22%） | DCF係数の見直し検討（Rivaton, 2025）と同期 |
| フェーズ4 | 2031年1月1日 | 約−35%（類型により30〜40%） | 最終目標水準 |

#### 建物種類別・フェーズ別 Icconstruction 上限値（seuil）

Icconstruction の seuil（基準値）は建物用途別に定められ、気候ゾーン・延床面積等の modulation で個別修正される。公式の基準値は以下の通り（Arrêté du 4 août 2021, Annexe II〔住宅〕; Décret/Arrêté du 1er mars 2022〔事務所・教育施設〕）：

| 建物種別 | フェーズ1（2022） | フェーズ2（2025） | フェーズ3（2028） | フェーズ4（2031） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 戸建住宅（maisons individuelles, MI） | 640 kgCO₂eq/m² | 530 kgCO₂eq/m² | 475 kgCO₂eq/m² | 415 kgCO₂eq/m² |
| 集合住宅（logements collectifs, LC） | 740 kgCO₂eq/m² | 650 kgCO₂eq/m² | 580 kgCO₂eq/m² | 490 kgCO₂eq/m² |
| 事務所（bureaux） | 980 kgCO₂eq/m² | 810 kgCO₂eq/m² | 段階引き下げ（原文照合中） | 同左 |
| 初等中等教育施設（enseignement primaire/secondaire） | 900 kgCO₂eq/m² | 770 kgCO₂eq/m² | 段階引き下げ（原文照合中） | 同左 |

⚠️ 出典・数値の留保: 実際の seuil は気候ゾーン・延床面積・階数・FDESデータ品質等の modulation により個別に定められており、一律値ではない。ホテル・商業施設・EHPAD等のその他第三次産業用途はフェーズ1時点では RE2020 の対象外であり（RT2012が継続適用）、後続デクレで段階的に追加される。2025年値はDécret n°2024-1258（2024年12月30日、通称「décret retex」）により確定施行された（同デクレでは併せて、デフォルト値モデュレーション〔Mided〕の廃止、1,300m²未満の小規模集合住宅への緩和、太陽光発電の計上上限〔20 kgCO₂/m²〕等の運用調整も実施）。事務所・教育施設の2028/2031年値は Arrêté 原文照合が必要。

段階施行の設計思想: - 建材業界（FDES/EPD整備）・設計者（計算ツール習得）・規制当局（データ収集・検証）の準備時間を確保 - 実績データ蓄積後に係数を見直すというアダプティブ・レギュレーション（adaptive regulation）の仕組みを制度化 - 戸建住宅（640）vs 集合住宅（740）の差: 集合住宅は共用設備・地下駐車場等の付帯施設に起因する炭素排出が大きいため、上限が高めに設定されている

### 1.3 適用単位と機能単位

RE2020の評価は建物全体を対象とし、機能単位（functional unit）は「建物1棟、床面積1 m²、設計耐用年数50年」とされる（EN 15978準拠）。

- 炭素指標 Ic の単位：kgCO₂eq/m²（床面積あたり）

- 評価結果は Elodie等のツールで算出し、建築確認申請書類に添付する

- 地域区分（気候ゾーン）により一部補正がある（フランス8気候ゾーン）

この機能単位と段階施行スケジュールが「適用範囲」を定義する。では、その Ic はどのような数理的根拠によって計算されるのか——それが次節で追う「遅延排出の評価根拠（DCFの物理的根拠）」である。

## 2. 遅延排出の評価根拠（No.10）

本節で分かること: なぜ「後の排出ほど気候影響が小さい」と言えるのか。物理的根拠と数式を解説する。

### 2.1 問題の本質：時間と気候影響の関係

静的LCA（GWP100）は全ての排出・吸収フローを評価開始時点 t=0 に集約して扱う。しかし物理的には、今排出する CO₂ と 50年後に排出する CO₂ の気候への累積影響は等しくない。

今日排出された CO₂ は今後100年間にわたって大気中に残存し続け、その間ずっと放射強制力（地球温暖化の駆動力）を生じさせる。一方、50年後に排出されるCO₂ は、100年の評価期間のうち残り50年分しか大気中にいないため、累積影響は必然的に小さくなる。

この「時間的割引」を定量化したものが動的特性化係数（DCF: Dynamic Characterization Factor）である。

### 2.2 DCFの定義と数理的根拠

DCF は、Levasseur et al. (2010) により次のように定義される：

DCF(ti,DO)=CRF(ti,DO)CRF(0,DO)=tiDOax⋅r(t−ti) dt0DOax⋅r(t) dt

- CRF(ti,DO): 時刻 ti に排出された単位GHGが時間 [ti,DO] に生じる累積放射強制力（Cumulative Radiative Forcing）

- CRF(0,DO): 即時排出（ti=0）の場合の [0,DO] における累積放射強制力（正規化の分母）

- ax: CO₂の放射強制力係数（AR4ベースで約 1.7×10−15 W·m⁻²·(kgCO₂)⁻¹ のオーダー。文献により値に幅があり要原典確認。なおDCFは比であるため ax は分子分母で相殺され、結果に影響しない）

- r(t): 大気中CO₂濃度の時間応答関数（インパルス応答）

- DO: 時間地平線（Time Horizon）。RE2020では 100年 を固定採用。

物理的解釈: DCFは「時刻 ti に排出されたGHGの気候累積影響」を「即時排出の場合の気候累積影響」で正規化した比である。0≤DCF≤1 の値をとり、早期排出ほど1に近く（影響大）、後年の排出ほど0に近い（影響小）。

### 2.3 大気中CO₂応答モデル：IPCC AR4 Bern2.5CC

r(t)（大気中CO₂の残存率）の計算にはIPCC第4次評価報告書（AR4）採用のBern2.5CCモデルを使用する：

r(t)=c0+c1⋅e−t/τ1+c2⋅e−t/τ2+c3⋅e−t/τ3

| パラメータ | 数値 | 物理的意味 |
| --- | --- | --- |
| c0 | 0.217 | 大気中に永続残存する成分（数千年スケール、炭酸塩平衡） |
| c1 | 0.259 | 深層海洋による吸収（時定数 τ1=172.9 年） |
| c2 | 0.338 | 海洋上層・中層による吸収（時定数 τ2=18.51 年） |
| c3 | 0.186 | 生物圏・土壌による短期吸収（時定数 τ3=1.186 年） |
| ax | 1.55×10−15 | CO₂の放射強制力係数 [W·m⁻²·(kgCO₂)⁻¹] |

モデル検証（数値例）: t=1000 年では r(1000)≈0.217+0.259⋅e−5.79≈22.4%（IPCCの「約22%が永続残存」と整合）。

⚠️ 留保注記: フランス語文献に「τ1=1729」と記載される場合（千位区切り表記）は τ1=172.9 年を意味する（第1編報告書 §4.3参照）。

### 2.4 DCF計算の4ステップ

- r(t) を 0 から DO−ti まで数値積分し、放射強制力 RF(t)=ax⋅r(t) を計算

- CRF(ti,DO)=0DO−tiax⋅r(t) dt を数値積分

- CRF(0,DO)=0DOax⋅r(t) dt を計算（正規化分母）

- DCF(ti,DO)=CRF(ti,DO)/CRF(0,DO)

DO=100 年の場合、Bern2.5CCの数値積分で 0100r(t) dt≈48 年となり、CRF(0,100)=ax× 約48年 である（旧版に記載していた「CRF(0,100)≈0.0192」は単位・桁の整合が取れず出典未確認のため削除した）。

### 2.5 遅延排出評価の制度的意義

遅延排出評価が建物LCAにとって特に重要なのは、以下の非対称性が存在するためである：

- 木材のバイオジェニック炭素固定（A1-A3）: t=0 で即時クレジット（DCF=1.0）

- 木材の解体焼却時炭素放出（C4）: t≈50 年後に割引計上（DCF≈0.58）

このDCF非対称性が、木材の「今は固定し、数十年後に放出する」という物理的特性を「現在価値ベースの気候クレジット」として制度化する根拠となっている。

実務ツールでの実装: 設計者はElodie（CSTB提供）上で建材ごとの ti（設計耐用年数）を入力すると、INIESデータベースのFDESに記載された生物由来炭素量と上記係数が自動的に結合され、動的重み付けが Ic construction の計算に適用される（StockC〔貯蔵量指標〕も同時に算出される）。計算は自動化されており、データ整備次第で大半の設計事務所が対応可能と言われる（Cerema, 2024, §5.1）。

## 3. 各種パラメータ内容（No.11）

本節で分かること: RE2020が採用している動的LCA係数の数値とその設定根拠を一覧化する。

### 3.1 RE2020の動的重み係数（時間の一次関数）

RE2020が採用する重み係数は、排出年 t に対する一次関数（アフィン関数）である。これは Arrêté du 4 août 2021 第11条（方法論Annexe §4.2.1.2.1）に規定され、Université Gustave Eiffel の技術ノートおよび Ventura (2022) が一次資料として次式を明示している：

coefficientRE2020(t)=1−0.00842⋅t (0≤t≤50年)

coefficientRE2020(t)=1−0.00842×50=0.579 (t>50年、下限固定)

公式の離散テーブル値は t=0 で1.000、t=1 年で0.992、t=50 年で0.578（Cerema, 2022）であり、上式の計算値0.579と丸めの範囲で一致する。

「線形近似」という表現の正確な意味: RE2020の手法は「ACV dynamique simplifiée（簡易動的LCA）」と公式に呼ばれる。“線形（近似）” は二重の意味で正しい。①重み係数そのものが時間 t の一次関数（直線）である。②この係数は、Benoist (2009) 博士論文（表IV.7・168頁）の動的特性化値を 線形回帰（régression linéaire） で近似して得られた傾き −0.00842/年に基づき、観測期間DO=100年で厳密な動的指標と一致するよう較正（calé）されている。したがって「動的LCAなのに線形」は矛盾ではない——“動的” は「排出年を考慮する」こと、“線形” は「その重み係数が時間の一次関数」であることを指す。

導出と確定の経緯（一次資料で確定）: - 係数の数値的源流は Benoist (2009) の博士論文（表IV.7・168頁）の動的特性化値 - 傾き −0.00842/年は、RE2020公式サイト掲載のExcelファイルから線形回帰で推定された値（Univ Gustave Eiffel ノート） - 簡易動的指標は、DO=100年で厳密な動的指標（可変DO版）と数値が一致するよう較正されている - 実装上は Solinnen が開発した手法・オンラインツールに基づく（RE2020方法論資料21–22頁・DHUP情報。Univ Gustave Eiffel ノートが裏付け）

下限値0.578（式上0.579）の設定根拠: - t=50 年での係数値を50年超にも固定適用 - 50年超の炭素フローは建物ライフサイクルで極めて稀（建設廃材の長期残存等を除く） - 規制の透明性・予測可能性を高める実務的判断

### 3.2 主要パラメータ一覧

| パラメータ | RE2020採用値 | 出典 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間地平線 DO | 100年（固定） | Arrêté 2021（方法論Annexe）/ Cerema (2022) | 建物の引渡し（t=0）から100年 |
| 設計耐用年数（評価基準期間） | 50年（標準） | EN 15978 / Cerema (2024) | 住宅・非住宅ともに50年が標準 |
| 重み係数の傾き | −0.00842/年 | Benoist (2009) 表IV.7／RE2020公式Excelの線形回帰（Univ Gustave Eiffel ノート） | 一次関数 1−0.00842t |
| 下限係数 | 0.578（式上0.579・固定） | Arrêté 2021 第11条 / Cerema (2022) | t>50 年に適用 |
| CO₂応答モデル | IPCC AR4 Bern2.5CC | IPCC (2007) | 4指数関数近似 |
| c0（永続残存） | 0.217 | IPCC AR4 | 長期大気残存成分 |
| c1 / τ1 | 0.259 / 172.9年 | IPCC AR4 | 深層海洋吸収 |
| c2 / τ2 | 0.338 / 18.51年 | IPCC AR4 | 海洋上中層吸収 |
| c3 / τ3 | 0.186 / 1.186年 | IPCC AR4 | 生物圏・土壌吸収 |
| 放射強制力係数 ax | 約 1.7×10−15 W·m⁻²·(kgCO₂)⁻¹ のオーダー（要原典確認） | IPCC AR4系文献 | DCFは比のため結果に影響しない |
| 0100r(t) dt | ≈ 48 年 | Bern2.5CC数値積分（本調査で再計算） | CRF(0,100)=ax× この値（正規化の分母） |

### 3.3 批判的考察：Ventura (2022)によるDO固定問題

RE2020の DO=100 年固定は実務簡便性を優先した設計であるが、Ventura (2022) は以下の問題を指摘する：

- 概念的問題: 固定された観測期間（TOD）の外側のフロー・影響が評価から脱落する。全フローの影響を同一の影響時間地平（THI）で評価するLCA原則に従い、TOD=LCD（ライフサイクル期間）+THI とすべき

- 過大評価の定量: 現行の動的GWP指標は一時的炭素貯蔵の効果を t=50 年時点で約25%過大評価する（原典記載値）

- 50年超の排出に対する0.58固定はこの歪みをさらに拡大する（具体的な過大評価幅は原典照合中）

この批判は2028年フェーズ3での係数見直し議論の根拠となっている（Rivaton, 2025）。なお、非線形DCFを採用した動的LCAの国際規格は本報告書作成時点では存在せず、CEN/TC 350（EN 15978/EN 15804改訂）等での標準化議論が進行中である。

## 4. 日本への示唆

### 4.1 No.9（適用範囲）からの示唆

フランスは2022年の義務化に先立ち、2016〜2021年のE+C-実験プログラムで実証データを収集した（公開観測データベースに約830事業が登録）。日本での適用範囲設計にあたっても、段階的実証（パイロットプログラム）→データ収集→基準値設定→義務化という順序が不可欠である。

### 4.2 No.10（遅延排出根拠）からの示唆

DCFの物理的基盤（Bern2.5CCモデル）は国際的に確立されており、日本が採用する場合も同じモデルを使用できる。ただしDO（時間地平線）の合意が政策的に最も重要な論点であり、100年・50年・150年のどれを採用するかで木材の評価が大きく変わる。

### 4.3 No.11（パラメータ）からの示唆

RE2020の線形近似係数は実務的に十分な精度を持つが、より厳密な非線形DCF（可変時間地平）への移行が学術的に提案されており、2028年フェーズ3の係数見直しでも論点となる見込みである。日本がこれから制度設計するのであれば、最初から非線形DCFの採用可能性を検討することで物理的精度を確保できる。ただし対応する国際規格は未成立であり、CEN/TC 350等の標準化動向の注視が必要である。

## 5. 参考文献

- Benoist, A. (2009). Éléments d’adaptation de la méthodologie d’analyse de cycle de vie aux carburants végétaux : cas de la première génération. Thèse de doctorat, Mines ParisTech. [書誌確認済み。RE2020重み係数は本論文 表IV.7（168頁）に基づく（Univ Gustave Eiffel ノートが明示）]

- Université Gustave Eiffel. Recommandations pour l’introduction de l’Analyse de Cycle de Vie dynamique dans la RE2020（公開技術ノート、A. Ventura）. [RE2020重み係数式 1−0.00842t・Benoist由来・Solinnen手法・t=50で0.72とすべき点を明示した一次資料]

- Cerema (2024). Guide RE2020 — Version janvier 2024. Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. Paris.

- Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021. JORF du 30 juillet 2021.

- IPCC (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report. Cambridge University Press.

- Levasseur, A., Lesage, P., Margni, M., Deschênes, L., & Samson, R. (2010). Considering time in LCA: Dynamic LCA and its application to global warming impact assessments. Environmental Science & Technology, 44(8), 3169–3174.

- Rivaton, R. (2025). Rapport d’évaluation de la RE2020（23提言）. 2025年7月10日提出. ecologie.gouv.fr掲載 [書誌確認済み]

- Solinnen (2018). Rapport sur les méthodes de calcul des impacts environnementaux — Coefficient dynamique du bilan carbone. Rapport technique pour la DHUP. Paris. [係数がSolinnen手法に基づくことはUniv Gustave Eiffel公開ノートで裏付け済み。正確な書誌・年は未確認]

- Cerema (2022). L’ACV dynamique dans la RE2020. [公式係数値（1→0.578）の出典として確認済み]

- Zetterberg, L., & Chen, D. (2015). On the temperature effects from bioenergy — How important is the time aspect? Environmental Science & Policy, 51, 71–81. [バイオジェニック炭素の時間評価の中間的発展研究として引用]

- Ventura, A. (2022). Conceptual issue of the dynamic GWP indicator and solution. The International Journal of Life Cycle Assessment, 28, 788–799. https://doi.org/10.1007/s11367-022-02028-x [書誌確認済み]

## 付録：調査タスク対応表

| タスク番号 | 本章該当節 |
| --- | --- |
| No.9（ア）対象建築物の種別と範囲 | §1 |
| No.10（イ）遅延排出の評価根拠 | §2 |
| No.11（ウ）各種パラメータ内容 | §3 |

# 第3章 生物由来炭素及び炭素貯蔵評価の制度的位置付け

調査項目 ③（タスク No.12・13・14）
担当: 第1係（政策及び制度調査）
版: 第3版 — 2026-06-11（PMOファクトチェック再評価反映: StockC指標と正味便益の用語整理・Ventura (2022) 書誌統一・数値留保の明示）
対応 TASKS.md: blocks/01_政策及び制度調査/TASKS.md § ③

## エグゼクティブサマリー（Key Findings）

本章の論証起点（ch04 v3 §1 参照）: EN 15804+A2 の −1/+1 アプローチは「吸収 t=0・排出 t=50年の物理的非対称性」を無視し、木材をコンクリートと同じ「正味ゼロ」と評価する。本章で詳述する動的補正（およびそれを補完する StockC 貯蔵量指標）はこの限界を克服する手段であり、RE2020 はそれを制度的に定式化した。

- 貯蔵量算定（No.12）: RE2020 は生物由来炭素を2つの仕組みで扱う。（a）規制上の StockC 指標は建物中の生物由来炭素貯蔵量そのものを kg C/m² で開示する情報提供指標（持続可能管理された資源由来であることが計上条件）。（b）木材の正味の気候便益は、バイオジェニック炭素固定（A1-A3）を係数1.000で即時計上し、C段階の放出を DCF(tEoL)（50年で0.578）で割引計上するDCF非対称性により、Ic construction の計算内部で発生する。この非対称性（吸収1.000、放出0.578）が木材の正味便益の物理的根拠である。

- 評価期間（No.13）: DO=100 年（建物引渡しから100年）は実務的理由で採用された設計である。Ventura (2022)はこの固定観測期間が一時的炭素貯蔵の効果を約25%過大評価（t=50年時点）すると批判しており、2028年フェーズ3での見直しが議論されている。この批判を正直に開示することが科学的報告書の信頼性を担保する。

- 解体・再利用（No.14）: 解体段階（C1–C4）の炭素放出にはDCF補正が適用される。DモジュールはIC計算から除外されるが、任意申告可能。再利用シナリオ（CLT部材の再使用等）では炭素放出タイミングが後ろ倒しになり、動的LCAで追加クレジットが生まれる可能性がある。

## 1. 貯蔵量（StockC）算定方法（No.12）

本節で分かること: 生物由来炭素の貯蔵がRE2020でどのように算定・評価されるか（StockC指標と動的評価による正味便益の2系統）。EN 15804の手法との違いを含めて解説する。

### 1.1 バイオジェニック炭素とは

バイオジェニック炭素（biogenic carbon）とは、大気中CO₂を光合成により固定した生物由来の炭素である。木材・竹材・麻繊維等のバイオ系建材はこの炭素を製品中に貯蔵しており、建物の耐用年数（50〜100年）にわたって大気への放出を遅延させる。

バイオジェニック炭素の扱いは、建材LCAにおいて以下の2つの主要アプローチが競合する：

| アプローチ | 概要 | 採用規格 |
| --- | --- | --- |
| −1/+1アプローチ（静的） | A1-A3で固定（−1 kgCO₂/kgC）、C段階で放出（+1 kgCO₂/kgC）を等価計上。正味ゼロ | EN 15804+A2 |
| 動的バイオジェニック炭素評価 | A1-A3の固定を DCF=1.0 で、C段階の放出を DCF(tEoL)<1 で計上。正味クレジット発生 | RE2020（規制としては世界初）。自主・研究では ノルウェーFutureBuilt ZERO・米国POD¦LCA 等も採用 |

2つのアプローチの構造的違い（テキスト図）:

「静的 −1/+1 アプローチ（EN 15804）」
  A1-A3（t=0）《木材製造》  →  計上: −1.0 kgCO₂/kgC
  C4（t=50y）《解体焼却》   →  計上: +1.0 kgCO₂/kgC
  正味合計 = −1.0 + 1.0 = 0（ゼロ）

「動的バイオジェニック炭素評価（RE2020）」
  A1-A3（t=0）《木材製造》  →  DCF(0)=1.0   →  計上: −1.0 kgCO₂/kgC
  C4（t=50y）《解体焼却》   →  DCF(50)=0.58 →  計上: +0.58 kgCO₂/kgC
  正味合計 = −1.0 + 0.58 = −0.42 kgCO₂/kgC ← ネットクレジット

RE2020の動的評価では、「将来の排出に割引」が入るため、木材のバイオジェニック炭素に正味のネットクレジットが生まれる。これが動的評価による正味便益の本質である。

⚠️ 用語の整理（重要）: 本報告書の旧版ではこの正味便益を「StockC」と呼んでいたが、RE2020の規制用語としての StockC は「建物中の生物由来炭素貯蔵量」を kg C/m² で示す情報提供指標であり、Ic から減算されるクレジットではない。正味便益は動的重み係数の非対称性によって Ic construction の計算内部で自動的に発現する。本章では以下、「正味便益」と表記する。

### 1.2 動的評価による正味便益の算定フロー

RE2020の動的LCAにおける生物由来炭素の正味便益は以下の手順で算定される（Cerema, 2024）：

正味便益の算定フロー（Ic construction 計算の内部で適用）:
① 建材i のバイオジェニック炭素量 B_i [kgCO₂eq/m³] を特定（INIESのFDESデータ）
② A1-A3段階（t=0）での固定量: −B_i × coefficient(0) = −B_i × 1.000 → 即時計上
③ C段階（t = t_EoL）での放出量: +B_i × coefficient(t_EoL)
   ただし coefficient(t) は線形逓減（t=50年で 0.578、t > 50年は 0.578 固定）
④ 正味便益_i = −B_i × 1.000 + B_i × coefficient(t_EoL) = B_i × [coefficient(t_EoL) − 1]
⑤ 建物全体: 正味便益 = Σ_i 正味便益_i （Ic construction に内包される）

（参考）規制上の StockC 指標 = 建物中の生物由来炭素貯蔵量 [kg C/m²] の開示
        ※持続可能管理された資源由来であることが計上条件

数値例：CLT 1 m³ を建物に50年使用した場合（設計耐用年数50年、tEoL=50 年）:

| 炭素フロー | タイミング t | 炭素量 | DCF係数 | 補正後GHG当量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| バイオジェニック炭素固定（A1-A3） | t=0 | −640 kgCO₂eq | 1.000 | −640 kgCO₂eq |
| 解体焼却時の炭素放出（C4） | t=50 年 | +640 kgCO₂eq | 0.578 | +370 kgCO₂eq |
| 正味便益 | — | — | — | −270 kgCO₂eq/m³ |

解釈: 静的LCA（−1/+1）では炭素フローが相殺されて実質ゼロだが、動的LCAでは50年後の放出が約42%割り引かれるため、約−270 kgCO₂eq/m³ のネットクレジットが生まれる。これは第1編 §4.7 のCLT評価逆転幅（+98 → −171、変化幅 −269）と整合する。

⚠️ 数値の根拠と留保: 生物由来炭素量 B≈640 kgCO₂eq/m³ は第1編の評価逆転幅から B=269/(1−0.578) として逆算した値で、CLTの文献典型値（約650〜860 kgCO₂/m³。Perez et al., 2021等）と整合する。旧版では269を炭素量そのものとして誤用していた。INIESの実FDESデータとの最終照合は第3係調査と連動して実施する。

### 1.3 持続可能な森林管理（SFM）の必要条件

StockC 指標への計上および動的評価による正味便益は、持続可能な森林管理（SFM: Sustainable Forest Management）が維持されることを前提とする。RE2020では StockC 指標への計上条件として持続可能管理された資源由来であることが求められており、伐採した木材量と同等量の植林・再成長が保証されることが、バイオジェニック炭素を「中立」または「正味便益」として計上する前提条件である。FSC・PEFC認証が主要な証明手段となる。SFM前提が成立しない場合のバイオジェニック炭素評価の方法論は未確立であり（Hoxha et al., 2020）、日本の読者は国産木材の場合にこの前提条件を必ず確認する必要がある。

### 1.4 EN 15804+A2との関係

EN 15804+A2は「−1/+1アプローチ」を基本とし、バイオジェニック炭素の時間的割引は任意（オプション的推奨）として「GWP-dyn」の別途報告を認めるに留まる。RE2020はこれを義務化し、動的補正をIc指標の計算に組み込んだ点で国際規格を超える先進的取り組みである。

動的バイオジェニック炭素評価を直接規定する国際規格は本報告書作成時点では存在しないが、EN 15804/EN 15978の次期改訂（CEN/TC 350）において動的アプローチの組み込みが議論されている。

## 2. 評価期間の設定根拠（No.13）

本節で分かること: なぜ DO=100 年が採用されたか。時間地平線の選択が評価結果に与える影響を定量的に示す。

### 2.1 DO（時間地平線）の選択肢と影響

時間地平線（DO: Durée d’Observation）は動的LCAにおいて最も重要な設計パラメータの一つである。DOの選択により、同じ建物・同じ建材に対する評価結果が大きく変化する。

| DO | 建設時クレジット（即時） | CLT t=50年放出の係数 | 木材への有利性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50年 | 1.000 | 0.000（期間外） | 最大（放出が評価外） |
| 100年（RE2020） | 1.000 | 0.578 | 中程度 |
| 150年 | 1.000 | 0.721 | 低め |
| ∞（静的LCA相当） | 1.000 | 1.000 | ゼロ（動的補正なし） |

### 2.2 RE2020がDO = 100年を採用した根拠

DO=100 年の採用には以下の実務的理由があるとされる（確定経緯の一次資料は照合中）：

- IPCCのGWP100との整合: 静的LCAが準拠するGWP100（100年統合温暖化係数）と同じ時間地平線を使用することで、静的LCA結果との比較可能性を維持する

- 建物ライフサイクルとの適合: フランスの標準的建物耐用年数（50〜100年）とDOの2倍の関係は、最終排出フロー（t=50 年）が評価期間内に収まることを保証する

- 数値的安定性: DCF計算において DO=100 年は数値積分の収束が安定しており、実務計算における誤差が小さい

### 2.3 DO固定に対する学術的批判

Ventura (2022) は DO=100 年固定の問題を以下のように指摘する：

- 概念的問題: 固定観測期間（TOD）の外側のフロー・影響が評価から脱落する。全フローを同一の影響時間地平（THI）で評価するLCA原則に従い、TOD=LCD（ライフサイクル期間）+THI とすべき

- 過大評価の定量（一次資料で確認）: t=50年の排出に対し、RE2020は係数 0.58 を適用するが、観測期間を可変（DO=100→150年）に補正した正しい係数は 0.72 である（Univ Gustave Eiffel ノート）。

| 排出時点 ti | RE2020係数 | 補正後の正しい係数（可変DO） | 出典 |
| --- | --- | --- | --- |
| t=0 | 1.000 | 1.000 | — |
| t=50年 | 0.578 | 0.720 | Univ Gustave Eiffel ノート（明示値） |

過大評価幅の2つの数値（両方一次資料）: - 約35%: RE2020導入時のUniv Gustave Eiffelノートの記載（係数0.58 vs 0.72に基づく過大評価幅） - 約25%: Ventura (2022) 査読論文アブストラクトの記載（「一時的炭素貯蔵の効果を t=50年で約25%過大評価」）

両者は算定前提（補正観測期間の取り方）が異なるが、いずれも「RE2020は木材の貯蔵便益を2〜3割過大評価する方向にバイアスがある」という同じ結論を支持する。t=75年等の中間値は原典に明示がないため本表から削除した。

- 政策的含意: RE2020は木材産業に有利な方向の過大評価（t=50年で25〜35%）を内包しており、より厳密な係数への移行が2028年フェーズ3で検討されている

### 2.4 国際標準化の動向

DO固定問題への対応として、各排出フローに応じた可変時間地平を用いる非線形DCFが学術的に提案されている（Levasseur et al., 2010; Ventura, 2022）。これを採用した国際規格は未成立であり、CEN/TC 350におけるEN 15978/EN 15804の改訂議論の中で扱われている。フランスは動的LCAの規制運用実績を持つ唯一の国として、この標準化議論に先行知見を提供する立場にある。

## 3. 解体及び再利用での排出扱い（No.14）

本節で分かること: 建物の解体・廃棄・再利用の各段階でバイオジェニック炭素排出がどのように扱われるか。

### 3.1 解体段階（C1–C4）の炭素排出と動的補正

RE2020において、解体段階のライフサイクルモジュールは以下の構成となる：

| モジュール | 内容 | 動的LCA補正 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 解体工事（重機等のエネルギー） | 補正あり（解体時点 tC1 でDCF適用） |
| C2 | 廃棄物輸送 | 補正あり |
| C3 | 廃棄物処理（選別・破砕等） | 補正あり |
| C4 | 最終処分（廃棄・焼却・埋立） | バイオジェニック炭素放出の主要タイミング。DCF(tEoL)で割引計上 |

炭素放出シナリオ別の扱い: - 焼却（incinération）: バイオジェニック炭素が tEoL に一括放出。DCF(tEoL)=0.578（設計耐用年数50年の場合） - 埋立（landfill）: 炭素放出が長期にわたって分散。各放出時点に応じたDCF適用（ただし実務ではモデル化が複雑） - 再利用（reuse）: 炭素放出が後ろ倒し → 追加クレジット発生（§3.2参照）

### 3.2 再利用シナリオの動的LCA的意義

RE2020の係数設計上の重要な前提を先に確認する：50年超の炭素放出には0.578固定係数が適用される（§2.1テーブル参照）。この下限固定により、CLT部材の再利用シナリオが生む追加クレジットは構造的に限定的である。

CLT等の木質系建材を解体後に再使用するシナリオは、動的LCAにおいて特別な意義を持つ：

具体例：CLT部材を50年目に解体し、さらに30年（計80年）再利用する場合

| シナリオ | 炭素放出時点 | DCF係数 | 正味便益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般廃棄（50年目焼却） | t=50年 | 0.578 | 約−270 kgCO₂eq/m³ |
| 再利用後廃棄（80年目焼却） | t=80年 | 0.578（下限固定） | 約−270 kgCO₂eq/m³（追加便益ゼロ） |

留保注記: RE2020の0.58下限固定により、50年超の再利用シナリオでは追加クレジットが限定的になる。Ventura (2022) 提案の可変時間地平方式では80年目の係数は約0.56となり差が生じる（数値は原典照合中の参考値）。

設計上の含意（サーキュラーデザイン）: - 解体容易な接合方法（スクリュー接合等）→ 再利用率向上 → 動的クレジットの向上 - ただしRE2020の現行係数では再利用インセンティブが薄く、Dモジュール（§3.3参照）の扱いとも連動する課題

### 3.3 Dモジュールの扱い

Dモジュール（システム境界外便益）はIc指標の計算から除外されるが、再生可能エネルギー回収・リサイクル等の便益を任意に申告できる（Cerema, 2024, §4.2; Arrêté 2021 原文参照要）。

主要なDモジュールシナリオ： - 鉄鋼・アルミのリサイクルクレジット: 廃金属の市場価値から相当のクレジット計上可能 - 木材のEoLエネルギー回収: 廃材の熱回収を回避排出として計上（動的LCAの放出タイミングとの整合要件あり） - CLTの再利用クレジット: 解体後のCLT部材再利用。排出タイミング後ろ倒しにより追加クレジット可能性

課題: DモジュールがIc規制値に反映されないため、設計者のサーキュラー設計への経済的誘因が弱いという構造的問題がある（Hoxha et al., 2020; Rivaton, 2025）。

### 3.4 SFM前提条件とサーキュラー設計の総括

§1.3で述べたSFM前提条件は、解体・再利用局面でも引き続き適用される。サーキュラー設計とSFMの連動要点：

- FSC・PEFC認証：RE2020はFDESデータを通じて認証情報を間接的に要求し、SFMの担保を確保する

- 再利用材のSFM証明：建材の再利用時も原素材の認証チェーンが保持されることが理想

- 森林炭素ストックの変動：伐採速度と成長速度のバランスが崩れた場合の評価方法は規格上未解決（EN 15804+A2の既知の限界; Hoxha et al., 2020; Cherubini et al., 2011）

- フランス固有の課題：フランス国内林業のCO₂吸収源は近年減少傾向にあるとの報告あり（Rivaton, 2025; 頁番号要確認）。再利用シナリオが増えると、ストックの制度的保証がより重要になる

## 4. 日本への示唆

| 課題領域 | フランスの教訓 | 日本のアクション |
| --- | --- | --- |
| 貯蔵量・正味便益算定（No.12） | Elodie（計算ツール）とINIES/FDES（データ基盤）で計算を自動化した | IDEA等のDBへの時系列炭素フローデータ追加が最優先 |
| 評価期間（No.13） | DO=100年固定の問題が後に判明。日本は最初から非線形DCF（可変時間地平）の採用可能性を検討することが推奨 | 国際標準化動向（CEN/TC 350等）の追跡と「時間地平線の合意」形成 |
| 解体・再利用（No.14） | Dモジュール除外でサーキュラー設計への誘因が弱い | 日本の制度設計ではDモジュールのIc計算への部分反映を検討すべき |
| SFM前提 | FSC/PEFC認証と連動 | 日本の「グリーンウッド」等の国産木材認証との連動を検討 |

## 5. 参考文献

- Arrêté du 4 août 2021. Journal officiel de la République française. [§1.2・§3.3の制度的根拠、Annexe原文照合要]

- Cerema (2024). Guide RE2020 — Version janvier 2024. Paris.

- Cherubini, F., Bright, R.M., & Strømman, A.H. (2011). Site-specific global warming potentials of biogenic CO₂ for bioenergy. Environmental Research Letters, 7(4), 045902. [SFM前提・バイオジェニック炭素会計の基礎文献]

- EN 15804+A2 (2019). CEN, Brussels. [−1/+1アプローチの根拠規格]

- Hoxha, E. et al. (2020). Biogenic carbon in buildings: a critical overview of LCA methods. Buildings and Cities, 1(1), 504–524. [バイオジェニック炭素会計方法論の比較]

- Perez, E., Borrion, A., & Xu, Z. (2021). LCA of cross-laminated timber: systematic review. Sustainability, 13(22), 12570.

- Rivaton, R. (2025). Rapport d’évaluation de la RE2020（23提言）. 2025年7月10日提出. ecologie.gouv.fr掲載 [書誌確認済み]

- Solinnen (2018). Rapport sur les méthodes de calcul des impacts environnementaux. DHUP. Paris. [係数がSolinnen手法に基づくことはUniv Gustave Eiffel公開ノートで裏付け済み。正確な書誌・年は未確認]

- Temporiti, M. et al. (2021). Dynamic LCA of wood in construction. Journal of Cleaner Production, 318, 128400.

- Ventura, A. (2022). Conceptual issue of the dynamic GWP indicator and solution. The International Journal of Life Cycle Assessment, 28, 788–799. https://doi.org/10.1007/s11367-022-02028-x [書誌確認済み]

## 付録：調査タスク対応表

| タスク番号 | 本章該当節 |
| --- | --- |
| No.12（ア）貯蔵量算定方法 | §1 |
| No.13（イ）評価期間の設定根拠 | §2 |
| No.14（ウ）解体及び再利用での排出扱い | §3 |

# 第4章 制度導入の背景・検討プロセス・導入判断の論点整理

調査項目 ④（タスク No.4・5・6・7）
担当: 第1係（政策及び制度調査）
版: 第5版 — 2026-06-11（PMOファクトチェック再評価反映: ISO記述削除・E+C-規模・グルネル表記・法令名・書誌修正。前版: 第3版 2026-05-28 因果論証全面強化）
対応 TASKS.md: blocks/01_政策及び制度調査/TASKS.md § ④

## エグゼクティブサマリー：4つの収束した必然性

フランスがRE2020で動的LCAを世界に先駆けて規制化した理由は、単なる「先進的政策への意欲」ではない。以下の4つの構造的必然性が同時に成立したことが決定要因であった。

核心命題: 静的LCA（GWP100）は、木材建築物の炭素貯蔵という実在する気候便益を計測不能な評価指標であった。フランスはこの測定ツールの失敗を修正することで、気候目標・産業戦略・国際標準化の三目標を同時に達成した。

| 必然性 | 内容 | 収束点 |
| --- | --- | --- |
| ① 科学的必要性 | 静的GWP100は「後の排出ほど気候影響が小さい」という物理的事実を無視する構造的欠陥を持つ | 評価ツールの失敗が政策の失敗を引き起こしていた |
| ② 政策的整合 | SNBC 2050目標の達成には、建材選択への正確な炭素シグナルが不可欠 | 静的LCAの修正なしにはSNBC目標は達成不可能 |
| ③ 産業戦略的利益 | フランスの木材産業は静的LCAによって「公平な競争条件」を与えられていなかった | 測定ツールの修正＝産業政策目標の達成 |
| ④ 国際先行者戦略 | EU規格・国際規格の議論を先行する自国制度で主導し、国際競争上の優位を確保 | EPBD 2024への先行モデル提供・CEN/TC 350規格改訂議論への影響力として現れる |

⚠️ 日本の判断にあたっての留意（本章の中立的立場）: 上記4点はフランスが動的LCAを選んだ「理由」の分析であり、日本も同じ選択をすべきという結論ではない。動的LCAを採用する国はフランスのみで、EU・北欧の主流は静的LCAである（§7.3）。一時的炭素貯蔵に便益を与えること自体への科学的異論（§9.2）、データ基盤・コストの課題も存在する。導入の是非・代替手段・段階的経路は §9 で中立的に整理する。本報告書は導入を推奨も否定もしない。

## 1. 静的GWP100の構造的失敗——なぜ既存ツールでは不十分だったか

本節で分かること: フランスが静的LCAを「使えない」と判断した科学的根拠。専門家委員会・省庁関係者がこの判断を理解するために不可欠な基礎論証。

### 1.1 GWP100の前提と建築物への適用限界

GWP100（地球温暖化係数、100年時間地平）は、ある物質1kgを大気に放出したときの累積放射強制力（CRF: Cumulative Radiative Forcing）を基準物質（CO₂）のそれと比較した無次元指数である（IPCC, 2007）。

GWP100の前提（製品評価では妥当）: - 評価の「時間原点（t=0）」は排出時点で固定 - 異なる製品・工程の排出を同一時点の等価量として比較する - 製品のライフサイクル内で排出と吸収のタイミングはほぼ等しいと仮定

建築物ライフサイクル評価への適用で生じる問題:
建物には明確な「吸収時点」と「排出時点」の時間的非対称性が存在する。木材建材の場合：

t = 0年（建設時）: 木材が大気から固定したCO₂を建物として封存  →  吸収として計上
t = 50年（解体時）: 封存していたCO₂が解体・焼却で大気に放出  →  排出として計上

静的GWP100はこの50年の差を無視し、「吸収1kgCO₂ + 排出1kgCO₂ = 正味ゼロ」と評価する。
すなわち、静的LCAにおいて木材はコンクリートと等しく「炭素的に中立」と評価される。

しかし、これは物理的事実と一致しない。

### 1.2 物理的現実：時間的変位が気候影響を変える

50年後に放出された1kgCO₂は、今日放出した1kgCO₂と同じ気候影響をもたらさない。理由はIPCC AR4 Bern2.5CCモデルで定量化されている：

DCF(ti,DO)=CRF(ti,DO)CRF(0,DO)

ここで CRF(ti,DO) は時刻 ti に排出した1kgCO₂が与える累積放射強制力であり、これは将来の海洋吸収・生物圏吸収が寄与するため、ti が大きいほど小さくなる。

| 排出時点 ti | RE2020重み係数（1−0.00842t） | 気候影響の重み |
| --- | --- | --- |
| t = 0年（今日） | 1.000 | 基準（100%） |
| t = 25年 | 0.790 | 約79% |
| t = 50年（設計寿命） | 0.578 | 約58%（＝42%の影響減） |

（RE2020公式係数は排出年の一次関数 1−0.00842t、t=50で0.578〔Arrêté 2021第11条; Cerema, 2022〕。なお§5.2で述べる通り、この58%という重みは「正しい値より木材に有利な方向に約25〜35%の過大評価」を含むとの指摘がある〔Ventura, 2022; Univ Gustave Eiffel〕）

### 1.3 測定ツールの失敗が設計シグナルの失敗を引き起こす

木材建材（CLT）を静的LCAと動的LCAで評価すると：

【静的LCA（GWP100）】  
  A1-A3（建設、t=0）: バイオジェニック炭素固定 = −1.0 kgCO₂/kgC  
  C4（解体、t=50年）: バイオジェニック炭素放出 = +1.0 kgCO₂/kgC  
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────  
  正味合計 = 0.0 kgCO₂/kgC  ← 木材 ≡ コンクリート（どちらも "中立"）

【動的LCA（RE2020）】  
  A1-A3（建設、t=0）: DCF(0) = 1.0  → 計上 −1.0 kgCO₂/kgC  
  C4（解体、t=50年）: DCF(50) = 0.58 → 計上 +0.58 kgCO₂/kgC  
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────  
  正味合計 = −0.42 kgCO₂/kgC  ← 木材はコンクリートより 0.42単位 有利

これを建材レベルで見ると（第1編報告書 §4.7）：

| 建材 | 静的LCA [kgCO₂eq/m³] | 動的LCA [kgCO₂eq/m³] | 評価の変化 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLT（直交集成板） | +98（排出） | −171（吸収） | −269の逆転 |
| 製材 | +65（排出） | −115（吸収） | 逆転 |
| RC造コンクリート | +300前後 | +295前後 | ほぼ不変 |
| 構造用鋼材 | +550前後 | +548前後 | ほぼ不変 |

政策的含意: 静的LCAを使い続ける限り、設計者は木材を選んでもコンクリートを選んでも「同じ」という誤ったシグナルを受け取る。動的LCAへの移行は、実在する気候便益を設計決定に正確に反映させるための測定ツールの修正である。

## 2. なぜ今（2022年）だったのか——4条件の収束

本節で分かること: 「動的LCA規制化は理論的には2009年時点で可能だったが、なぜ2022年になって初めて実現したか」という制度的・実務的条件の分析。

### 2.1 規制化の4条件

| 条件 | 必要な状態 | フランスの達成時期 |
| --- | --- | --- |
| 科学的基盤 | 査読を経た動的LCA手法の確立 | 2009年（Benoist）・2010年（Levasseur）の研究を基礎に2010年代後半に実務化 |
| データ基盤 | 十分なFDES/EPDカバレッジ | E+C-プログラム（2016-2019）で整備が進む |
| 計算ツール | 実務者が使えるソフトウェア | Elodie（CSTB）が動的LCA計算を自動化（2018〜） |
| 政治的正当性 | 産業界・規制当局の合意 | E+C-実証データ＋FCBA支持＋EUグリーンディール整合 |

4条件が全て揃ったのが2021〜2022年。これが「今」の理由である。

### 2.2 E+C-プログラム：証拠に基づく規制化の先例

2016〜2021年の実証プログラム「E+C-（Énergie Positive et Réduction Carbone）」は、RE2020にとって単なる「予備的試行」ではなく、規制設計のエビデンスベースを構築する計画的プロセスであった。

- 参加規模: 公開観測データベースに約830事業が登録（住宅中心、第三次産業含む。2016〜2021年累計）

- 得られたデータ: 建物種別・気候ゾーン別の実際の Ic 値の分布
→ これがフェーズ1 seuil値（住宅：640 kgCO₂eq/m²等）の根拠

- 明らかになった課題: FDESデータのカバレッジ不足、計算ツールの習熟コスト

- 産業界の反応: 参加企業から「基準値の設定根拠が透明」との評価

E+C-がなければ、seuil値は根拠なき行政的数値に過ぎなかった。フランスはこの「10年の準備」を省略しなかった。

### 2.3 年表：15年の収束プロセス

| 年 | 科学側 | 政策側 | 産業側 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | — | グルネル環境会議（Grenelle de l’environnement）：炭素評価の政策課題化 | — |
| 2009 | Benoist博士論文: 動的LCA手法を提案（RE2020係数の学術的源流の一つとされる。要原典確認） | — | — |
| 2012 | — | RT2012施行（エネルギーのみ、炭素は次世代課題） | FCBA、静的LCAの限界をロビー活動で主張開始 |
| 2015 | — | パリ協定: 2050年炭素中立の法的確約 | — |
| 2016〜2021 | — | E+C-プログラム: 実証（公開DB登録 約830事業） | FCBAが木材建築でのFDES整備を加速 |
| 2018 | 動的係数の実務化が進む（経緯の一次資料は照合中） | — | Elodie計算ツールに動的LCA機能実装 |
| 2019 | — | EUグリーンディール: WLC義務化の政治的文脈確立 | — |
| 2021 | — | RE2020法令公布（デクレ2021-1004） | 全主要建設業界団体が支持 |
| 2022 | — | RE2020施行・EU議長国として国際発信 | FCBA：「CLTが競争優位の評価インフラとなった」 |
| 2025 | — | Rivaton評価レポート公表（2025年7月） | RE2020施行3年 |

## 3. 所管省庁・組織体制と各機関が担った役割

本節で分かること: 誰が何を決め、誰が何を根拠として提供したか——責任と専門性の分担構造。

### 3.1 主管省庁と組織体制

| 機関 | 役割 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| フランス環境・住宅省 | 所管省庁。DHUP（住宅都市計画局）が中心となりRE2020の立案・法制化を主導 | DHUP (2021); Décret 2021-1004 |
| DGALN（自然・建築・土地整備総局） | DHUP の上位組織。政策の最終決定機関 | Ministère de la Transition Écologique (2021) |
| CSTB（建築科学技術センター） | 動的LCA計算ツール「Elodie」の開発・維持管理。建材環境宣言データベースINIESの技術運営に関与 | CSTB (2022) |
| Cerema（環境・都市計画研究センター） | RE2020技術ガイドの作成・普及啓発。行政技術顧問 | Cerema (2024) |
| ADEME（環境・エネルギー管理庁） | 省エネ・炭素削減の国家機関。RE2020の炭素評価手法の科学的レビュー | ADEME, www.ademe.fr |
| FCBA（フランス木材・建設木材センター） | 木材産業の研究機関。RE2020動的LCA条項の採用を科学的・政治的に支持 | 第1編報告書 §2.3 |

### 3.2 意思決定の内部プロセス：誰が何を論証したか

FCBA・木材産業界
  「静的LCAでは木材の気候便益が計測されない。これは不公平である」
        ↓（ロビー活動、E+C-参加）
DHUP・DGALN
  「E+C-データを見ると、木造建築物のIc値は非木造より有意に低い。
   動的LCA補正が機能している証拠がある。規制化の根拠が整った」
        ↓（政策判断）
CSTB・Cerema
  「Elodie計算ツールの精度検証完了。FDESカバレッジは十分（ただし課題あり）。
   技術的には施行可能」
        ↓（技術的承認）
RE2020 2022年施行

### 3.3 関連する国家戦略との整合

RE2020は単独の建築規制ではなく、複数の上位国家戦略の収束点として機能する。

| 国家戦略 | RE2020への接続 | なぜ重要か |
| --- | --- | --- |
| SNBC（国家低炭素戦略 2020改訂版） | 建築分野GHG削減目標（2050年比50%以上削減）の実施手段 | 「建物のエンボディド炭素をなぜ規制するか」の法的根拠 |
| フランス2030投資計画（France 2030） | 木造建築・木材産業への投資（投資規模は要確認）と動的LCAが相乗効果 | 投資と評価制度のコヒーレンスを確保 |
| EUグリーンディール / EPBD 2024 | RE2020をEU全域のWLC義務化モデルとして位置づけ | 「孤立した国内規制」ではなく「EU規格の先行実装」として正当化 |
| France Bois 2024 等の国産木材利用促進の取組 | 国産木材利用促進とRE2020が連動 | 木材産業育成と気候政策の「一石二鳥」を政治的に正当化 |

## 4. なぜ他の手段ではなく動的LCAだったのか——代替案との比較

本節で分かること: 「動的LCAの代わりに使えた他の政策手段が検討されたが採用されなかった理由」を明示することで、動的LCAの選択が消去法でなく積極的選択であることを示す。

### 4.1 検討された代替手段と却下の理由

| 代替手段 | 概念 | 採用されなかった理由 |
| --- | --- | --- |
| 静的LCA（GWP100）のまま使用 | 現行手法を継続 | §1で述べた通り、木材の気候便益が計測不能。設計シグナルが誤り。SNBC目標達成に不十分と判断 |
| 木材への固定補助金・クレジット制度 | 木材建材を使う建物に一律炭素クレジットを付与 | 物理的根拠のない固定値では科学的正当性なし。補助金は財政負担。EU規制との整合困難 |
| 静的LCA + バイオジェニック炭素の別途報告（EN 15804準拠） | −1/+1アプローチのみを採用し、時間補正は行わない | 「吸収t=0・放出t=50年」の物理的非対称性が評価に反映されず、§1.1の問題が残存 |
| 完全な動的LCA（非線形DCF・可変時間地平方式） | Ventura (2022) が提案する TOD = LCD + THI 方式 | 設計者・計算ツールへの要求が高く、2022年段階では実装不可能。過渡期的に線形近似を採用し、2028年フェーズ3での見直しを計画 |
| 建築炭素税 | 建材の炭素含有量に応じた税 | 産業界の反発が強く政治的に困難。炭素価格の変動リスク。EU ETSとの重複問題 |

結論: 動的LCA（線形近似）は、科学的妥当性・実務的実現可能性・政治的受容性の三要件を唯一満たす手段であった。

### 4.2 線形近似の科学的トレードオフ

フランスが採用した線形近似は、厳密な非線形DCFよりも不正確である（Ventura, 2022）。しかしこの選択には明確な政策的合理性がある：

| 評価軸 | 非線形DCF（可変DO方式） | RE2020線形近似 |
| --- | --- | --- |
| 科学的精度 | ◎（物理的に正確） | △（t=50年で木材便益を約25〜35%過大評価） |
| 計算の透明性 | △（数値積分が必要） | ◎（係数表で誰でも再現可能） |
| 実務コスト | 高（専門的ソフトウェア必須） | 低（Excelでも計算可能） |
| 規制の予測可能性 | 低（DOの定義に解釈余地） | 高（パラメータ完全固定） |
| 2022年時点での実装可能性 | △ | ◎ |

フランスは2022年の規制化を優先し、2028年フェーズ3での精度向上を計画的に留保した。これはアダプティブ・レギュレーション（adaptive regulation）の意図的設計である。

## 5. 政策目標・課題認識と批判的考察

### 5.1 RE2020が達成した5つの目標

- 建築エンボディド炭素の「見える化」（主目的）:
RT2012では建材・施工起因のGHGが評価外。断熱性能を上げるために大量の断熱材（高炭素）を使うというトレードオフが見えなかった。Icconstruction 規制がこの盲点を解消した。

- 設計段階の炭素シグナルの修正（科学的目標）:
§1.3で示した「静的LCA：木材≡コンクリート」という誤ったシグナルを修正し、木造建築の正当な評価を可能にした。

- 段階的目標による継続的技術革新の制度化（政策工学目標）:
フェーズ1→4の段階的seuil引き下げは、毎フェーズで建設業界全体に低炭素化のプレッシャーをかけ、FDES整備・設計ノウハウ蓄積・材料革新を促すメカニズムとして機能する。

- 産業競争条件の再調整（産業政策目標）:
木材産業にとって不利だった「静的LCAの土俵」を動的LCAに変えることで、木造建築の経済的競争力を正当化。フランス政府はこれを「補助金」ではなく「正確な計測への移行」として正当化した。

- EU規格の先取り（国際戦略目標）:
EPBD 2024（WLC開示義務）の手法論としてRE2020方式が参照されることを見越した先行実装。CEN/TC 350における欧州規格改訂の議論への影響力確保とも連動している。

### 5.2 残された構造的限界（専門家委員会への正直な提示）

専門家委員会に対しては、現行制度の限界も隠さず提示する必要がある：

| 課題 | 内容 | 深刻度 | 2028年以降の対処 |
| --- | --- | --- | --- |
| DO固定による過大評価 | 一時的炭素貯蔵の効果がt=50年時点で約25%過大評価される（Ventura, 2022。個別係数値は原典照合中） | 中（方向性は正しい） | 非線形DCF（可変時間地平）方式への移行を検討 |
| FDES品質・カバレッジ不足 | デフォルト値（過度に不利な値）に依存する建材が多い。設計者間のIc値ばらつきが大きい。2025年にデフォルト値モデュレーション（Mided）が廃止され、FDES未整備の建材はさらに不利に | 高 | FDES整備の加速（Rivaton報告書〔2025・23提言〕を受けた政府の調整プロセスで検討。個別提言番号は原文照合中） |
| 中小業者コスト負担 | EPD取得・計算費用が中小建設業者に集中 | 中 | 公的支援・一括ツールの提供 |
| Dモジュール除外 | 再利用・リサイクルの炭素便益がIcに反映されず、サーキュラー設計への誘因が弱い | 高 | 部分的Ic組み込みの検討（個別提言の有無は原文照合中） |
| SFM前提の脆弱性 | 「伐採＝植林」が保証されない場合の評価方法が未確立 | 高（長期的） | FSC/PEFC認証との連動強化 |

## 6. フランスの林業・木材利用戦略との関係性

### 6.1 なぜ木材産業がこれほど強く動的LCAを支持したか

FCBAを中心とする木材産業界が動的LCAを積極的に支持した経済的論理：

【静的LCAの世界（2022年以前）】
  コンクリート建物: Ic ≈ +300 kgCO₂eq/m³
  木材（CLT）建物: Ic ≈ +98 kgCO₂eq/m³（低いが「排出」のまま）
  → 設計者へのメッセージ: 「木造の方が少し良いが、根本は同じ（どちらも排出）」

【動的LCAの世界（RE2020 2022年〜）】
  コンクリート建物: Ic ≈ +295 kgCO₂eq/m³（ほぼ不変）
  木材（CLT）建物: Ic ≈ −171 kgCO₂eq/m³（「吸収」に逆転）
  → 設計者へのメッセージ: 「木造を選ぶことは積極的炭素固定を意味する」

この評価の逆転（「排出」→「吸収」）は、設計者・建主の木造選択率に直接影響する。フランスの木材産業はこれを「市場アクセス拡大」ではなく「正当な評価の回復」として訴えた（第1編報告書 §2.3）。

### 6.2 動的LCAと林業政策の双方向強化ループ

RE2020（動的LCA）が木造建築を優遇
        ↓
木造建築需要の拡大 → 国産木材消費量の増加
        ↓
FSC/PEFC認証林の面積拡大・持続可能な森林管理の強化
        ↓
森林炭素ストックの信頼性基盤が向上（StockC指標・動的評価の前提が強化）
        ↓
動的LCAの科学的前提（SFM維持）が強化される
        ↑（ループ）

この正のフィードバックループが、フランスにおいて気候政策・林業政策・建設産業政策の三者を連動させる制度的基盤となっている（Rivaton, 2025; 第1編報告書 §2.3）。

### 6.3 主要な林業・木材政策との具体的連動

| 政策 | RE2020との接続ポイント | 定量的効果 |
| --- | --- | --- |
| France Bois 2024（国産木材利用計画） | RE2020のseuil引き下げが木造設計の採用を促進 | 木造建築着工比率の向上（具体数値要確認） |
| 気候レジリエンス法（loi n°2021-1104）第39条 | 公共発注の新築・大規模改修に生物由来材等25%以上の使用を義務化（2030年1月施行予定）。RE2020のIc規制と組み合わせ木材利用を促進 | 公共建築での木材・生物由来材比率の底上げ |
| France 2030（木材産業関連投資） | 木材産業への投資（投資規模・対象は要確認）がFDES整備・EPD作成を支援 | FDESカバレッジの拡大 |
| PEFC/FSC認証拡大 | StockCのSFM前提をFDESデータで証明するための基盤 | バイオジェニック炭素クレジットの信頼性向上 |

## 7. 国際標準先行者戦略——フランスの地政学的計算

### 7.1 なぜ「国際標準を先に形成する」戦略が重要か

国際標準は、それを先に策定した国が「自国の手法を世界標準として書き込む」機会である。フランスは以下の戦略的計算を持っていた：

- 欧州・国際標準化議論への主導参加: AFNOR（フランス規格協会）を通じ、CEN/TC 350におけるEN 15978/EN 15804改訂等の標準化議論に参加。動的バイオジェニック炭素評価を直接規定する国際規格は未成立だが、RE2020の規制運用実績がフランスの発言力の基盤となっている。

- EPBD 2024への影響力: EU建築物エネルギー性能指令の2024年改正でWLC評価義務化が決まったが、方法論としてRE2020が「先行事例」として参照される。フランスが先に制度を持つことで、EU規格策定において自国方式を擁護しやすくなった。

- EU議長国（2022年上半期）の活用: RE2020施行と同時期にEU議長国となり、欧州建築環境政策の議題設定を主導した。

### 7.2 国際展開の成果と限界

| 成果 | 内容 |
| --- | --- |
| 標準化議論への影響力 | 動的LCAの規制運用実績を持つ唯一の国として、CEN/TC 350等の規格改訂議論に先行知見を提供 |
| EPBD 2024参照事例 | EU全域WLC義務化の方法論的先例として位置づけ |
| EU建築部門炭素規制の先行実装 | スウェーデン・ドイツ等が静的LCA段階の中、フランスが3年先行 |

| 限界・課題 | 内容 |
| --- | --- |
| EN 15804との哲学的相違 | EUの建材EPD規格（EN 15804）は静的LCAベースのまま。RE2020との手法整合が産業界に混乱 |
| 非線形DCFとの乖離 | 学術的にはRE2020より精密な非線形DCF（可変DO）が提案されており、将来規格化された場合はフランス国内制度の「アップグレード」が必要になる可能性 |

### 7.3 各国の建築物炭素規制の比較——「動的LCAはフランスだけ」という重要事実

日本の制度設計判断にあたり最も重要な事実は、ライフサイクル炭素を「国家規制」として義務化した国は複数あるが、その中で動的LCA（排出タイミングの重み付け）を採用しているのはフランスのみである点である。先行する規制国はすべて静的LCAを採用している。一方、規制ではない自主基準・研究レベルでは、動的LCAは複数国で採用が進んでいる（ノルウェー・米国等）。この「規制か／自主・研究か」の区別が判断上きわめて重要である。

#### (a) 国家規制（義務）レベル

| 国 | 制度（開始年） | 手法 | 規制値の例 | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| オランダ | MPG（2013年義務化、2018年に上限値導入） | 静的LCA | 環境コスト指標（€/m²/年）。住宅0.8等 | エンボディド環境性能を最初に義務化した国。炭素単独でなく統合環境指標 |
| フランス | RE2020（2022年） | 動的LCA（簡易） | Ic construction 640〜980 kgCO₂eq/m²（用途別・50年） | 唯一の動的LCAを義務化した国。木材の時間貯蔵を制度評価 |
| スウェーデン | Klimatdeklaration（2022年） | 静的LCA | 当初は申告義務のみ（上限値は2027年予定） | まず「測る・申告する」から開始する段階的アプローチ |
| デンマーク | Bygningsreglementet/BR18改正（2023年） | 静的LCA | 全用途 7.1 kgCO₂eq/m²/年（2025年7月〜。2023年は>1,000m²に12 kg） | 年あたり kgCO₂eq/m²/年 で表現。隔年で厳格化 |
| フィンランド | 建築法改正（2025年〜） | 静的LCA | 用途別上限値 | 北欧の同期的導入の一環 |
| EU全体 | EPBD改正（2024/1275） | 手法はCEN委任（静的GWP基盤） | 2028年:大規模建物、2030年:全新築でWLC開示義務 | 上限規制は各国裁量。手法詳細はEN改訂待ち |

#### (b) 自主基準・研究・ツール開発レベル（規制ではない）

| 主体 | 取組（開始年） | 手法 | 性格 | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ノルウェー | FutureBuilt ZERO（2022年、SINTEF開発） | 動的LCA（簡易、時間依存特性化係数） | オスロ圏の自主パイロット基準（規制ではない） | 評価期間60年。基準建物比GHG50%削減を要件化。生物由来炭素・セメント炭酸化・再利用可能性も算入。RE2020と同じ「簡易動的」系統だが要件設計は独自 |
| 米国 | POD¦LCA（Parametric Open Data for LCA、2023年〜） | 動的LCA・time-explicit LCAを枠組みに包含 | Carbon Leadership Forum＋ワシントン大の研究・ツール開発（約$3.7M／4年）。規制ではない | 生物由来炭素・動的LCA・炭素貯蔵を全ライフサイクルで扱う比較LCAフレームワーク。米国に建築炭素の国家規制はなく、州・自治体のBuy Clean等は静的EPDベース |

判断材料としての含意: 1. 「規制」の主流は静的LCA、「自主・研究」では動的LCAが拡大中という二層構造がある。義務規制で動的LCAを採るのはフランスのみだが、ノルウェーFutureBuilt ZERO（自主）・米国POD|LCA（研究）のように、より柔軟な枠組みでは動的LCAが採用されつつある。日本が動的LCAを検討する場合、いきなり規制化するフランス型より、まず自主基準・実証ツールで導入するノルウェー/米国型の方が、現状（データ基盤未整備）に適合し得る。 2. FutureBuilt ZEROもRE2020と同じ「簡易動的（時間依存特性化係数）」系統だが、評価期間（60年 vs 50年）・要件（相対50%削減 vs 絶対seuil）が異なる。動的LCAにも複数の設計流派があり、「動的LCA＝RE2020方式」ではない。 3. デンマークの「kgCO₂eq/m²/年」とフランスの「kgCO₂eq/m²（50年）」のように、規制値の単位・正規化方法すら国際的に未統一である。動的か静的か以前の、より基礎的な制度設計論点が国際的に未収束であることを示す。 4. 「測る・申告する」から始めて数年後に上限値を導入したスウェーデン方式、自主基準から入るノルウェー方式は、いずれもデータ基盤が未整備な国にとって現実的な移行経路の一例である。

## 8. 日本への示唆

### 8.1 フランスの成功要因の日本への転用可能性

| フランスの成功要因 | 日本の現状 | 転用可能性 |
| --- | --- | --- |
| E+C-型の実証プログラム | CASBEE等の任意認証はあるが動的LCA実証は未実施 | 高い。CASBEE改訂とセットで実証実験設計が可能 |
| CSTB/Elodie型の計算ツール | IDEA-BIM等の静的LCAツールはあるが動的LCA未対応 | 高い。国産ツールに動的LCA機能追加が技術的に可能 |
| FDES/INIESのデータ基盤 | 建材EPDは存在するが時系列炭素フローデータなし | 中程度。IDEAへの時系列データ追加が最優先課題 |
| FCBAに相当する産業的支持 | CLT普及協会・日集協等が潜在的支持勢力 | 高い。動的LCAが日本の国産CLTに与える評価逆転効果はフランスと同等 |
| 国家戦略との整合 | 林野庁の木材利用促進法・建築基準法改正 | 高い。気候・林業・建設の三政策の収束点として動的LCAを位置づけ可能 |

### 8.2 日本版「なぜ今か」の論証

日本が動的LCA導入を検討する場合、フランスと同様の4条件を以下のように整理できる：

【日本版4条件の現状（2026年時点）】

① 科学的基盤:   DCFの方法論は査読文献で確立（Levasseur 2010等）。ただし国際規格は未成立であり、
                国内ガイドラインは学術的基盤の上に独自設計が必要（標準化動向の注視が前提）
② データ基盤:   IDEAへの時系列炭素フローデータ追加が急務（現在未整備）
③ 計算ツール:   動的LCA対応ツールが国内に存在しない（最優先開発課題）
④ 政治的正当性: 木材利用促進基本計画・カーボンニュートラル宣言と整合するが
                産業界の合意形成が未形成

→ ②③④が未整備。「実証なき規制化はしない」フランスの教訓に倣い、
  5年間の実証プログラム設計が最初のステップ。

### 8.3 日本が避けるべきフランスの失敗

- DOの固定問題の再現: フランスはDO=100年固定で過大評価問題を抱えた。日本は非線形DCF（変動DO）の採用可能性を最初から検討することで、この失敗を回避できる。

- データ後追い: フランスはFDESカバレッジ不足のまま規制化し、デフォルト値依存が慢性化した。日本は規制化前にIDEA/日本版FDESの時系列データ整備を完了させるべき。

- 中小業者コスト無視: フランスの失敗事例を参考に、日本では計算ツールの無償提供・行政コスト補助を制度設計に織り込むべき。

## 9. 動的LCA導入の是非——官僚的判断のための論点整理

本節の位置づけ: 本報告書は調査項目①の制度分析であり、導入の是非そのものを結論づけるものではない。しかし林野庁の最終判断（導入すべきか、すべきなら何に注意すべきか）に資するため、判断の分岐点と論拠を中立的に整理する。

### 9.1 動的LCAを支持する論拠

- 物理的正確性: 静的GWP100は排出タイミングを無視し、木材の数十年の炭素貯蔵という実在する気候便益を計測できない。動的LCAはこの測定上の欠陥を修正する（§1）。

- 政策整合性: 木材利用促進基本計画・2050カーボンニュートラルと、木材を正当に評価する動的LCAは方向が一致する。

- 産業競争条件の是正: 静的評価下で「排出材」とされる国産CLT等が、動的評価で「固定材」に逆転し得る（§6）。

- 先行者利益: 国際標準化（CEN/TC 350等）が未収束の今、実証知見を持つことで標準形成に関与できる。

### 9.2 動的LCAに慎重・反対すべき論拠（同等に重要）

- 国際的孤立リスク: 動的LCAを採用する国はフランスのみ。EU・北欧・EN 15804は全て静的LCA基盤（§7.3）。動的を選ぶと国際的なEPD・データ互換性で不利になり得る。

- 科学的論争が未決着: 一時的炭素貯蔵に「気候便益」を与えること自体に学術的異論がある。Brandão et al. (2013) 等は、貯蔵は排出を遅らせるだけで大気中濃度の最終的な積分値を減らさない可能性を指摘し、貯蔵クレジットの正当性を問う。RE2020の手法もVentura (2022) に約25%の過大評価を指摘されている。「動的LCAが静的より正しい」は自明ではない。

- 制度の複雑性とコスト: 動的LCAは計算ツール・データ基盤・実務者教育への要求が高い。フランスはFDESカバレッジ不足とデフォルト値依存に苦しみ、2025年のMided廃止で中小事業者負担が増した。+11%の投資コスト増（2035年見通し、Rivaton 2025）も報告されている。

- データ前提の脆弱性: 木材の便益は「伐採＝再植林（SFM）」を暗黙の前提とする。国産材でこの前提が崩れる地域があれば、便益計上の正当性自体が揺らぐ（§3.4）。

- 目的に対する過剰性: 木材利用促進が主目的なら、補助金・公共調達義務（仏の生物由来材25%義務等）・容積率優遇など、より直接的で制度コストの低い手段が存在する。動的LCAは「正確な計測」のための手段であり、「木材振興」の最短経路とは限らない。

### 9.3 導入オプションの4類型

是非は二択ではない。少なくとも4つの選択肢がある。

| オプション | 内容 | 向くケース |
| --- | --- | --- |
| A. 動的LCAを規制化 | フランスRE2020型。排出タイミングを重み付けし義務化 | 木材の時間便益を制度評価したい／実証データ基盤を整備できる |
| A’. 動的LCAを自主基準・実証から導入 | ノルウェーFutureBuilt ZERO／米国POD¦LCA型。規制化せず自主基準・ツールで先行 | 動的LCAに関心はあるがデータ・合意が未成熟（日本の現状に適合的） |
| B. 静的LCA＋炭素貯蔵の別途開示 | 北欧規制型。規制は静的GWP100、貯蔵量は情報提供（フランスのStockC指標に類似） | 国際整合を優先しつつ木材の貯蔵を可視化したい |
| C. 申告義務のみ先行 | スウェーデン型。まず測定・申告を義務化し、上限値は数年後 | データ基盤が未整備（＝日本の現状に最も近い） |
| D. 非規制的手段で代替 | 補助金・公共調達・税制等で木材利用を直接促進 | LCA制度化の合意・コストが見合わない |

### 9.4 「導入しない／急がない」が合理的となる条件

本報告書は導入を推奨も否定もしない。ただし以下の条件が揃う場合、「現時点では導入しない、またはオプションC/Dを選ぶ」ことが合理的である：

- 建材環境データベース（IDEA等）に時系列炭素フロー情報がなく、整備に数年を要する → 動的LCAは計算不能

- 動的LCAの科学的論争（貯蔵クレジットの正当性、DO固定の過大評価）が未決着であり、官僚が説明責任を負えない

- 木材利用促進が主目的なら、より直接的な政策手段（オプションD）の費用対効果が動的LCA導入を上回る

- 国際標準（CEN/TC 350・EPBD下のEN改訂）の方向性が固まるまで待つことで、手戻りリスクを回避できる

逆に、実証プログラムで国内データを蓄積しつつ（オプションC）、国際標準化の議論に参画し、その上で動的（A）か静的＋開示（B）かを判断するという段階的経路が、現実的な落としどころとなり得る。

## 参考文献

- Benoist, A. (2009). Éléments d’adaptation de la méthodologie d’analyse de cycle de vie aux carburants végétaux : cas de la première génération. Thèse de doctorat, École Nationale Supérieure des Mines de Paris. [書誌確認済み]

- Solinnen (2018). Rapport sur les méthodes de calcul des impacts environnementaux — Coefficient dynamique du bilan carbone. Rapport technique pour la DHUP. [係数がSolinnen手法に基づくことはUniv Gustave Eiffel公開ノートで裏付け済み。正確な書誌・年は未確認]

- Cerema (2022). L’ACV dynamique dans la RE2020. [公式係数値の出典として確認済み]

- Ventura, A. (2022). “Conceptual issue of the dynamic GWP indicator and solution.” The International Journal of Life Cycle Assessment, 28, 788–799. https://doi.org/10.1007/s11367-022-02028-x [書誌確認済み]

- Cerema (2024). Guide technique RE2020 — Calcul des indicateurs environnementaux, §4.2. Cerema, Lyon.

- Rivaton, R. (2025). Rapport d’évaluation de la RE2020（23提言。主な内容: 2022-24年seuilの+40 kgCO₂eq/m²調整提案〔A1→A2移行に伴う計算法変更の補正〕・住環境の質によるseuilモデュレーション・夏季快適性指標の見直し・30%以下の増築のRE2020適用除外・2035年まで現行枠組み維持等。カレンダー2025/2028/2031は維持を明言）. 2025年7月10日、Létard住宅担当大臣に提出. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/10.07.2025_Rapport__Robin_Rivaton_RE2020.pdf [書誌・内容確認済み]

- DHUP (2021). Décret n°2021-1004 et Arrêté du 4 août 2021. Journal officiel de la République française.

- Hoxha, E. et al. (2020). “Uncertainty in life cycle assessment of buildings.” Building and Environment, 175, 106780.

- Levasseur, A. et al. (2010). “Considering time in LCA: dynamic LCA and its application to global warming impact assessments.” Environmental Science & Technology, 44(8), 3169–3174.

- IPCC (2007). Fourth Assessment Report (AR4): Climate Change 2007. Cambridge University Press.

- Brandão, M., Levasseur, A., Kirschbaum, M.U.F. et al. (2013). “Key issues and options in accounting for carbon sequestration and temporary storage in life cycle assessment and carbon footprinting.” Int J Life Cycle Assess, 18, 230–240. [一時的炭素貯蔵クレジットの正当性への批判的論点。§9.2]

- Décret n°2024-1258 du 30 décembre 2024（通称「décret retex」）. [2025年seuil確定。事務所810・教育770等]

- 各国比較（§7.3）の出典: One Click LCA / Buro Happold / Nordic Council（デンマークBR18: 2025年7月〜7.1 kgCO₂eq/m²/年）, スウェーデンKlimatdeklaration（2022〜）, オランダMPG（2013/2018）, EPBD改正Directive (EU) 2024/1275。

- FutureBuilt ZERO（ノルウェー）: SINTEF, “FutureBuilt Zero – A simplified dynamic LCA method with requirements for low carbon emissions from buildings” (2022)。評価期間60年・基準比50%削減・時間依存特性化係数・生物由来炭素算入。オスロ圏の自主パイロット基準。

- POD|LCA（米国）: Carbon Leadership Forum（ワシントン大）, “Parametric Open Data for Life Cycle Assessment” project（2023〜、約$3.7M）。動的LCA・time-explicit LCA・生物由来炭素を含む研究/ツール開発。https://carbonleadershipforum.org/podlca-project/

- Université Gustave Eiffel（A. Ventura）. Recommandations pour l’introduction de l’ACV dynamique dans la RE2020（公開技術ノート）. [RE2020係数 1−0.00842t がBenoist 2009表IV.7由来であること、Solinnen手法に基づくこと、t=50で0.72とすべきこと（約35%過大評価）を明示した一次資料]