調査項目2：技術及び手法の調査
（動的LCA・RE2020）

ドラフト報告書（完成度約80%）
令和7年度 林野庁関連調査 / 第2係
2026年5月27日

# はじめに

本報告書は、調査ブロック(2)「技術及び手法の調査」に対応し、フランス建築環境規制RE2020に導入された簡易動的LCAの理論的背景、静的LCA（GWP100）との差異、評価指標・算定ロジック、建築物LCAにおける位置付けを整理したものである（調査項目No.15〜23）。文献は共有フォルダ references/ の英語・資料系文献を主とし、フランス語公式ガイドとの照合は今後の精査課題とする。

# 1. 動的LCAの理論的枠組み

## 1.1 基本概念（No.15）

静的LCAはライフサイクル排出を同時点に集約しGWP100等で特性化する。長寿命の建築物では、分析に設定した時間地平（例：100年）と、各排出が実際に寄与する期間が一致しない（Levasseur et al., 2010）。

動的LCAは、(1)動的LCI：排出・吸収の年次プロファイル、(2)動的LCIA：時間依存の特性化係数（DCF）により累積放射強制力を評価する。RE2020では完全な動的インベントリではなく、静的GWPにFRE2020(t)を乗じる簡易法を採用する（Ventura, 2022）。

## 1.2 評価期間の根拠（No.16）

| 概念 | 記号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 影響時間地平 | THI | GWP100の「100年」。IPCC慣習 |
| ライフサイクル期間 | LCD | 最初〜最後の排出までの期間 |
| 総観測期間 | TOD | 動的指標の積分上限。RE2020は建設から100年 |

Ventura (2022)は、流量省略を避けるには TOD ≥ LCD + THI が必要とする。

## 1.3 静的LCAとの差異（No.17）

静的GWP100の「100」はTHI、Levasseur型動的GWP100の「100」はTODであり、表記が同じでも物理的意味が異なる。国際標準（EN15804、ISO14067等）は一時的炭素貯蔵を原則除外するが、RE2020簡易動的LCAは貯蔵・遅延排出にクレジットを付与する。

# 2. 評価指標及び算定方法

## 2.1 算定処理とパラメータ（No.18）

算定手順：①モジュール別静的GWP100算定 → ②発生年t（引渡し=0）→ ③FRE2020(t)適用 → ④建物指標集約。

主パラメータ：THI=100年、TOD=100年（建設起点）、動的適用は使用期50年中心、時間原点は建物引渡し。Venturaは50年時点で係数が約25%過大になり得ると指摘する。

## 2.2 炭素循環の扱い（No.19）

動的LCAでは炭素吸収を負の排出として放射強制力に反映できる（Levasseur et al., 2013）。吸収を製造前とみなすか製造後とみなすかで結果が大きく変わる。木製椅子の比較では、PAS2050/ILCDと動的LCAで「最良」エンドオブライフが逆転する。

## 2.3 放射強制力との関係（No.20）

GWP・動的GWPは累積放射強制力の指標化に基づく。RE2020簡易法はRFを直接積分せず集約GWPに係数を掛けるため、CH4等短寿命ガスの扱いに限界がある（業界資料の批判）。※本節は専門レビュー必須。

# 3. 建築物LCA算定における位置付け

算定環境：既存LCAツール・INIES/FDESデータに係数表を組み合わせる運用（No.21）。

静的評価との関係：建材・生物由来部分で動的補正、他モジュールは静的併用（No.22）。

結果の利用：2025年-15%、2028年-25%、2031年-30〜-40%のkgCO2eq/m²目標と比較（No.23）。セメント・金属等は手法を批判し木材団体は支持。2021年2月、仏政府は動的LCAの標準化手続きを表明。

# 4. 日本の建築物LCAへの示唆（暫定）

時間地平・起点（引渡し/着工/伐採）の制度定義が最優先課題。

木材炭素貯蔵は「加算」か「時間割引」かで政策メッセージが変わる。

国際整合（PEF/EN15804）と国内木材促進のバランス設計が必要。

係数・データ基盤（第3係）と制度条文（第1係）の突合が次ステップ。

# 参考文献

Levasseur A. et al. (2010). Considering Time in LCA. Environ. Sci. Technol. 44(8):3169-3174.

Levasseur A. et al. (2013). Biogenic Carbon and Temporary Storage. J. Industrial Ecology 17(1):117-128.

Ventura A. (2022). Conceptual issue of the dynamic GWP indicator. Int. J. LCA.

RE2020 / Simplified dynamic LCA (210222 RE2020 Dynamic LCA.pdf).

Forster P. et al. (2007). IPCC AR4 WG1 (radiative forcing).